ECE0206 LabView.vi

Руководство пользователя

ЭЛКУС 2017

Оглавление

1.	Описание программы	3

2.	Принцип работы	3

3.	Описание фронтальной панели	3

4.	Описание работы VI	3

4.1 Запуск и остановка VI	3

4.2 Открытие и закрытие устройства	4

4.3 Настройка ВХодных каналов	4

4.4 Настройка ВЫХодного канала	4

4.5 Управление ВХодными каналами.	5

4.6 Управление ВЫХодным каналом.	5

4.7 Служебные команды.	5

5.	Порядок работы с VI	6

5.1 Порядок работы с ВХодными каналами	6

5.2 Порядок работы с ВЫХодным каналом	6

5.3 Порядок работы со служебными командами	6

5.4 Порядок работы в комплексном режиме	6

Приложение	7

- Описание программы

Виртуальный прибор «ECE0206 LabView.vi» (далее - VI) выполнен в среде разработки LabView2015 в ОС Windows7.

Файл VI: ece0206vi.vi

VI является виртуальным интерфейсом для работы с устройством ECE-0206-1C USB2.0(далее - устройство).

Для работы с устройством VI использует драйвер устройства для Windows7: ece0206_1.sys, ece0206_1.inf; и библиотеку функций ece0206_LabView.dll

VI запускается в среде разработки LabView2015.

- Принцип работы

Программа выполнена с использованием стандартных элементов среды разработки LabView2015 и библиотеки функций для работы с драйвером устройства.

Взаимодействие с устройством при манипуляциях на фронтальной панели VI осуществляется за счёт вызова соответствующей функции из библиотеки. Список доступных функций с описанием аргументов – в приложении.

- Описание фронтальной панели

Фронтальная панель содержит три основные области элементов управления:

- Элементы слева и снизу от окна с вкладками:

  - Переключатель и индикатор «Открыть Устройство»

  - Кнопка остановки работы VI “STOP”.

  - Регулятор частоты работы внутреннего счётчика VI “интервал считывания”.

- Окно вкладок для работы с каналами устройства содержит вкладки:

  - Настройки ВХ – вкладка настроек работы ВХодных каналов;

  - Настройки ВЫХ – вкладка настроек работы ВЫХодного канала;

  - Управление ВХ – вкладка работы с ВХодными каналами;

  - Управление ВЫХ – вкладка работы с ВЫХодным каналом;

  - Служебные команды – вкладка реализации служебных запросов.

- Область отображения массивов данных ВХодных каналов - четыре таблицы данных ВХодных каналов.

Все функциональные элементы имеют всплывающие подсказки при наведении на них курсора мыши.

- Описание работы VI

4.1 Запуск и остановка VI

VI запускается нажатием клавиши интерфейса “Run” (Ctrl+R).

Для корректной остановки VI следует:

- Остановить все работающие каналы устройства;

- Закрыть устройство;

- Нажать клавишу фронтальной панели “STOP”.

Для экстренного завершения работы VI можно нажать клавишу интерфейса “Abort Execution” (Ctrl+.) При этом устройство может продолжать работу, если не было корректно остановлено.

4.2 Открытие и закрытие устройства

Для работы функций драйвера с устройством его необходимо сначала открыть, а по завершении работы закрыть, используя переключатель «Открыть Устройство». Индикатор сигнализирует об успешности открытия устройства.

Если устройство открыто успешно – вкладки «Управление ВХ», «Управление ВЫХ», «Служебные команды» становятся доступны. При закрытии устройства вкладки становятся недоступны.

4.3 Настройка ВХодных каналов

Вкладка «Настройки ВХ» содержит элементы, задающие параметры, с которыми будут запускаться ВХодные каналы устройства:

- Частота работы;

- Наличие контроля нечетности принимаемых данных (используется при формировании бита нечётности на передающей стороне);

- Режим работы: рабочий (данные принимаются с ВХодных каналов устройства); самоконтроль (ВХодные каналы подключаются к ВЫХодному каналу устройства);

- Тип буфера определяет из какого буфера будут автоматически считываться данные ВХодных каналов. Устройство принимает данные по ВХодным каналам в два буфера по 256 слов:

  - Буфер по счётчику слов заполняется принимаемыми данными последовательно, начиная с 0-й ячейки. При заполнении всех 256 ячеек буфера, заполнение продолжается опять с нулевой, без обнуления всего буфера.

  - Буфер по адресу параметра заполняется принимаемыми данными согласно адресу принятого параметра: 32-х битовое слово данных состоит из адреса (0..7 бит) и параметра(8..31 бит). Порядковый номер ячейки буфера соответствует адресу параметра.

4.4 Настройка ВЫХодного канала

Вкладка «Настройки ВЫХ» содержит элементы, задающие параметры, с которыми будет запускаться ВЫХодной канал устройства:

- Частота выдачи;

- Формирование бита нечетности;

- Количество бит в слове (имитация неисправности);

- Количество слов в массиве данных (от 1 до 256);

- Количество выдаваемых массивов данных: от 1 до 255; 0 – для бесконечной выдачи;

- Интервал между массивами (от 0 до 2611,2 мс с шагом 10,24 мс);

- Массив данных: 256 32-х битовых слов данных для выдачи, содержащие параметр и адрес. Массив заполняется вручную или с помощью клавиш автозаполнения.

Перед пуском ВЫХодного канала данные массива необходимо записать в буфер ВЫХодного канала во вкладке «Управление ВЫХ».

4.5 Управление ВХодными каналами.

Вкладка «Управление ВХ» содержит элементы, управляющие работой ВХодных каналов устройства:

- Переключатели «Пуск/Стоп» запускает/останавливает приём данных по каналу в автоматическом режиме. Частота считывания данных задаётся в элементе «интервал считывания, мс» (от 1 до 10000мс). Данные, считанные из буферов каналов, выводятся в область отображения массивов данных.

- Клавиши «Очистить буфер» обнуляют буферы ВХодных каналов устройства.

- Клавиши «Чтение буфера» считывают данные из буфера канала (буфер по адресу или буфер по счётчику слов) и помещают значения слов данных в массив «буфер канала», с указанием номера канала.

- Клавиши «Чтение параметра» считывают одну ячейку, заданную в поле «поз», из буфера канала (буфер по адресу или буфер по счётчику слов), и помещают значение слова данных в поле «параметр».

4.6 Управление ВЫХодным каналом.

Вкладка «Управление ВЫХ» содержит элементы, управляющие работой ВЫХодного канала устройства:

- Клавиша «Пуск» запускает выдачу данных по каналу;

- Клавиша «Стоп» останавливает выдачу данных по каналу;

- Индикатор «Состояние» отображает текущее состояние ВЫХодного канала. Частота проверки состояния канала в 100 раз реже интервала, заданного в элементе «интервал считывания»;

- Клавиша «Очистить» поля «Очистить буфер канала» обнуляет буфер ВЫХодного канала устройства;

- Клавиша «Запись» поля «Запись массива параметров в буфер канала» записывает в буфер ВЫХодного канала устройства значения соответствующего массива данных;

- Клавиша «Чтение» поля «Чтение параметра из буфера» считывает текущее состояние ячейки буфера ВЫХодного канала устройства, заданной в поле «поз.», и помещает значение в поле «Параметр»;

- Клавиша «Запись» поля «Запись параметра в буфер» записывает значение слова данных, заданное в поле «Параметр» в ячейку буфера ВЫХодного канала устройства, заданную в поле «поз.».

4.7 Служебные команды.

Вкладка «Служебные команды» содержит элементы, реализующие запросы к устройству для получения служебной информации:

- Клавиша «Чтение» поля «Чтение значения таймера устройства» считывает текущее значение внутреннего счётчика устройства и помещает его в соответствующее поле. Счётчик устройства работает только при включённом хотя бы одном Входном канале. При отключении всех ВХодных каналов, счётчик устройства обнуляется.

- Клавиша «Чтение» поля «Чтение серийного номера устройства» считывает значение серийного номера устройства и помещает его в соответствующее поле.

- Порядок работы с VI

5.1 Порядок работы с ВХодными каналами

- Запустить VI

- Открыть устройство.

- Задать настройки ВХодных каналов.

- Задать интервал считывания.

- Запустить необходимые ВХодные каналы.

- Считать данные.

- Остановить ВХодные каналы.

- Закрыть устройство.

- Остановить VI

5.2 Порядок работы с ВЫХодным каналом

- Запустить VI

- Открыть устройство.

- Задать настройки ВЫХодного канала.

- Задать интервал считывания (частота проверки состояния ВЫХодного канала).

- Запустить ВЫХодной канал.

- Остановить ВЫХодной канал.

- Закрыть устройство.

- Остановить VI

5.3 Порядок работы со служебными командами

- Запустить VI

- Открыть устройство.

- Вызвать необходимую служебную команду.

- Закрыть устройство.

- Остановить VI

5.4 Порядок работы в комплексном режиме

Команды работы с каналами и служебные команды исполняются только при открытом устройстве. Порядок аналогичен.

Приложение

Описание функций библиотеки ece0206_LabView.dll

Команды возвращают значение 0 при неуспешном выполнении функции.

Аргументы функций без префикса или с префиксом IN предназначены передаются в функцию и используются как аргументы функции драйвера.

Аргументы функций с префиксом OUT используются для записи результатов выполненной функции драйвера.

//команды для ВХодных каналов

int SI_Start(unsigned int IN configs[4]);	//ф-я пуска ВХ канала

int SI_Stop(int chan);	//ф-я остановки ВХ канала

int SI_ReadBuff(int chan, int mod, unsigned int OUT SI_data[3][256]);	//ф-я чтения буфера ВХ канала

int SI_ReadWord(int chan, int mod, int paramnum, unsigned int OUT *word);	//ф-я чтения cлова данных ВХ канала

int SI_ClearBuff(int chan);	//обнуление буфера ВХодного канала

//команды для ВЫХодного канала

int SO_Start(unsigned int IN configs[6]);	//ф-я пуска ВЫХ канала

int SO_Stop();	//ф-я остановки ВЫХ канала

int SO_State(int *active);	//ф-я чтения состояния ВЫХ канала

int SO_WriteArray(unsigned int SO_arr[256]);	//ф-я записи массива данных в буфер ВЫХ канала

int SO_WriteWord(unsigned int SO_word, int place);	//ф-я записи слова данных в буфер ВЫХ канала

int SO_ReadBuffWord (int word_num, unsigned int OUT *SO_buff_word);	//чтение параметра из буфера ВЫХодного канала

int SO_ClearBuff();	//обнуление буфера ВЫХодного канала

//служебные команды

int OpenECE0206_Device();	//ф-я открытия устройства

int CloseECE0206_Device();	//ф-я закрытия устройства

int Get_Timer(unsigned int OUT *G_TimeStamp);	//ф-я получения значения таймера устройства

int Get_SerialNumber(char OUT *device_SN);	//ф-я получения серийного номера устройства