Описание драйвера адаптера PCI104-429-1 для LINUX.

1.Введение	3

2. Порядок работы с драйвером.	3

2.1. Открытие устройства	3

2.2. Первоначальная настройка параметров адаптера.	3

2.3. Основная часть.	3

2.4. Закрытие устройства	4

3. Описание функций драйвера для работы с регистрами и ОЗУ адаптера.	4

3.1.Работа с регистрами.	4

3.2. Работа с ОЗУ адаптера.	5

3.3. Работа с прерываниями.	7

3.4. Определение серийного номера.	7

4. Порядок работы с использованием библиотечных функций (макросов)	7

4.1. Пуск/останов адаптера.	8

4.1.1. Подготовка инициализации адаптера.	8

4.1.2. Инициализация адаптера. (функция 5.4).	8

4.1.3. Останов адаптера (п.5.5.).	8

4.2.Работа с каналом.	8

4.2.1. Формирование последовательности приема/выдачи параметров.	9

4.2.1.1.Выходной канал (глобальный режим).	9

4.2.1.2.Выходной канал (файловый режим).	9

4.2.1.3.Входной канал.	9

4.2.2. Пуск канала/ установка задания в канале .	9

4.2.3.Останов канала	9

5. Описание макросов и библиотечных функций драйвера	9

5.1.Работа с регистром режимов (RM).	9

5.1.1.Подготовка кода регистра режимов в буфере обмена.	9

5.1.2.Запись регистра режима.	13

5.1.3.Чтение кода регистра режимов.	13

5.2. Работа с регистрами настройки частоты и режима контроля.	13

5.2.1.Подготовка кода регистров настройки частоты и режима контроля.	13

5.2.2.Чтение  кода регистров настройки частоты и режима контроля.	14

5.3. Работа выходных каналов с глобальными параметрами.	15

5.4. Инициализация адаптера.	15

5.5.Останов адаптера.	15

5.6. Задание последовательности выдачи параметров выходным каналом (глобальный режим).	16

5.7. Задание последовательности выдачи параметров выходным каналом (файловый режим).	16

5.8. Задание последовательности приема параметров входным каналом.	17

5.9. Пуск канала/ установка задания в канале .	19

5.9.1. с заданием последовательности выдачи параметров.	19

5.9.2. стандартный.	20

5.10. Останов канала .	21

5.12. Запись параметра .	21

5.13. Чтение параметра входного канала ПК.	22

5.14. Прием/выдача разовых команд .	23

5.15. Работа с регистром прерываний .	24

5.16. Обслуживание прерываний .	24

5.17. Чтение данных из ОЗУ в массив.	25

5.18. Запись в ОЗУ данных из массива.	25

5.19. Получение кода ошибки .	25

5.20.Чтение регистров управления каналов .	26

5.21.Чтение регистров состояния каналов .	26

5.22.Прочие функции.	27

6. Обслуживание прерываний	29

## 1.Введение

Драйвер адаптера интерфейса PCI104-429-1 (в дальнейшем “адаптер”) выполнен в виде загружаемого модуля ядра LINUX , поддерживает до 8-ми адаптеров, установленных в системе.

Замечание. При описании  драйвера использованы произвольные имена переменных. Коды функций драйвера ( начинаются с  “IOCTL ”) приведены в файле pci104LNXioctl.h

## 2. Порядок работы с драйвером.

Для каждого обслуживаемого адаптера в программе пользователя должны быть зарезервированы следующие переменные:

int   hARINC		 дескриптор устройства

unsigned short int Data[32768]  -      массив для обмена данными с драйвером.

### 2.1. Открытие устройства

hARINC= open(“/dev/pci104_X”,0)

В случае ошибки функция возвращает значение hARINC, равное -1. При успешном завершении в hARINC возвращается дескриптор устройства и программа должна завершаться вызовом функции закрытия устройства.

pci104_X – имя устройства  (вида pci104_0, pci104_3 и т.п.), присвоенное ему при установке  в системе.

### 2.2. Первоначальная настройка параметров адаптера.

ioctl( hARINC,  IOCTL_RJ, Data)

Функция возвращает в буфер обмена код регистра идентификатора (RJ).

Способы получения	 кода ошибки и значений регистров зависят от уровня работы с драйвером и приведены в соответствующих разделах настоящего описания.

### 2.3. Основная часть.

Дальнейшая работа с драйвером (инициализация и останов платы, пуск-останов каналов, подготовка и чтение данных , все, вплоть до завершения ) строится в зависимости от выбранного уровня работы.

Возможны 2 уровня работы с драйвером: низкий и высокий.

- на низком уровне  пользователь, основываясь на описании адаптера и функций драйвера (раздел 3. настоящего описания), обращается к регистрам и ОЗУ адаптера.

- на высоком уровне пользователь, применяя библиотечные функции или библиотеку макросов (см. раздел 4. описания), работает с каналами, параметрами и т.п. понятиями.

### 2.4. Закрытие устройства

close(hARINC);

## 3. Описание функций драйвера для работы с регистрами и ОЗУ адаптера.

Вызов функций драйвера имеет вид:

ioctl ( hARINC, IOCTL _XXX, Data );

где   IOCTL _XXX -код функции драйвера.

### 3.1.Работа с регистрами.

| Входные данные | Код функции | Выходные данные | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Data[0x1100] = codRM | IOCTL_SET_RM | нет | Запись кода codRM в регистр режимов |
| Нет | IOCTL_GET_RJ | Data[0x1101] | Чтение кода регистра идентификатора и запись его в переменную Data[0x1101] |
| Data[0x1105] = codRA | IOCTL_SET_RA | нет | Запись кода codRA в регистр адреса |
| Нет | IOCTL_GET_RD | Data[0x1105] | Чтение кода регистра данных и запись его в переменную Data[0x1105] |
| Data[0x1105] = codRD | IOCTL_SET_RD | нет | Запись кода codRD в регистр данных |
| Data[0x1106] = codRК | IOCTL_SET_DO | нет | Запись кода codRК в регистр выходных каналов Разовых команд |
| Нет | IOCTL_GET_DI | Data[0x1107] | Чтение кода состояния входных каналов |
| Нет | IOCTL_SET_RI | нет | Сброс блокировки INT. (Выполнение Драйвером Записи в регистр Прерываний) |
| нет | IOCTL_GET_RFI | Data[0x1700] | Чтение кода регистра прерываний RFI и запись его в переменную Data[0x1700], (отбой IRQ) |
| нет | IOCTL_GET_RFI_INT | Data[0x1701] | Запись в переменную Data[0x1701] кода регистра RFI, считанного обработчиком прерывания. |
| нет | IOCTL_GET_RI | Data[0x1104] | Чтение кода регистра прерываний и запись его в переменную Data[0x1104], (с последующим аппаратным обнулением содержимого регистра) |

### 3.2. Работа с ОЗУ адаптера.

| Входные данные | Код функции | Выходные данные | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Data[0x1108] = НА Data[0x1109] = СЧ | IOCTL_READ_MEM | Data[НА] | Чтение Числа слов =СЧ из ОЗУ, начиная с адреса НА. Считанные значения помещаются в массив Data, начиная с индекса НА. |
| Data[0x110a] = НА Data[0x110b] = СЧ Data[НА] | IOCTL_WRITE_MEM | нет | Запись Числа слов =СЧ в ОЗУ, начиная с адреса НА. Исходные значения предварительно помещаются в массив Data, начиная с индекса НА. |
| Data[0x1110] = НА Data[НА] = мл.часть Data[НА+1] = ст.часть | IOCTL_WRITE_PRM_G | нет | Запись выходного параметра в ОЗУ (32 бита) в “защишенном режиме”. Обеспечивает неразрывную выдачу старшей и младшей части слова при работающем канале. НА - адрес в ОЗУ мл.части параметра. Значение параметра перед вызовом функции помещается в смежные ячейки массива Data, начиная с индекса НА. |
| Data[0x1110] = НА Data[НА] = мл.часть Data[НА+1] = ст.часть | IOCTL_DAN_SO | нет | Запись выходного параметра в ОЗУ (32 бита). Выполняется быстрее предыдущего режима Не гарантирует неразрывную выдачу старшей и младшей части слова, что может привести к искажению выходных данных в работающем канале. НА - адрес в ОЗУ мл.части параметра. Значение параметра перед вызовом функции помещается в смежные ячейки массива Data, начиная с индекса НА. |
| Data[0x1110] = НА Data[0x110с] = №канала | IOCTL_READ_PRM_SS | Data[НА] = мл.часть Data[НА+1] = ст.часть | Чтение входного параметра из ОЗУ (32 бита) в “защишенном режиме”. Обеспечивает достоверную передачу мл.-ст. части параметра при работающем канале по анализу счетчик слов. Значение параметра помещается в смежные ячейки массива Data, начиная с индекса НА. №канала - 1-8 НА - адрес в ОЗУ мл.части параметра. |
| Data[0x1110] = НА | IOCTL_ READ_PRM_BT | Data[НА] = мл.часть Data[НА+1] = ст.часть | Чтение входного параметра из ОЗУ (32 бита) в “защишенном режиме”. Обеспечивает достоверную передачу мл.-ст. части параметра при работающем канале повторным чтением. Значение параметра помещается в смежные ячейки массива Data, начиная с индекса НА. НА - адрес в ОЗУ мл.части параметра. |
| Data[0x1110] = НА | IOCTL_DAN_SI | Data[НА] = мл.часть Data[НА+1] = ст.часть | Чтение входного параметра из ОЗУ (32 бита). Выполняется быстрее предыдущих режимов Не обеспечивает неразрывный прием старшей и младшей части слова, что может привести к искажению входных данных в работающем канале. НА - адрес в ОЗУ мл.части параметра. Значение помещается в смежные ячейки массива Data, начиная с индекса НА. |

Код ошибки (см. п. 4 раздела II )помещается в переменную Data[0x1102].

### 3.3. Работа с прерываниями.

| Входные данные | Код функции | Выходные данные | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Data[0x1900]= (unsigned short)getpid(); | IOCTL_INT | нет | В результате выполнения: - обработчик прерывания драйвера при возникновении прерывания формирует сигнал SIGUSR1 и передает его в процесс, вызвавший эту функцию; |

### 3.4. Определение серийного номера.

| Входные данные | Код функции | Выходные данные | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| нет | IOCTL_GET_SER_NUMBER | Data[0x1850] | Запись в переменную Data[0x1850] серийного номера платы. |

## 4. Порядок работы с использованием библиотечных функций (макросов)

В распоряжение пользователя предоставляются 2 библиотеки:  библиотека макросов Си (файл pci429LNXmacro.h)и библиотека функций (lib_pci429.*).

Используя описание работы с драйвером, приведенное в разделах 2. и 4. и функции записи/чтения параметров (5.12 и 5.13.), можно построить простейшую программу для работы с адаптером, при этом следует строго соблюдать последовательность вызова функций.

### 4.1. Пуск/останов адаптера.

### 4.1.1. Подготовка инициализации адаптера.

На этом этапе в  буфере обмена пользователем с помощью функций или макросов библиотеки драйвера формируются коды, которые при инициализации передаются в адаптер. Включает :

-  формирование  кода регистра режимов адаптера (п.5.1.1.);

-  подготовку данных регистров настройки частоты каналов  и режима контроля-формирования четности Последовательного Кода (ПК). (п.5.2.1);

- выбор режима работы выходных каналов с выходными данными ПК.

Каждый из выходных каналов может работать в одном из 2-х режимов передачи данных ПК в канал: глобальном и файловом.

Все каналы, работающий в глобальном режиме, выдают данные ПК циклически из одного общего глобального буфера ПК. Максимальная длина глобального буфера равна 256*N слов ПК, где N-количество каналов, работающих в глобальном режиме, размерность слова данных - 32 бита. Глобальные Параметры выдачи идентифицируются по Номеру слова в глобальном буфере ПК и доступны всем выходным каналам, работающим в глобальном режиме выдачи. Последовательность выдачи параметров в канал может быть произвольной и формируется пользователем.

В файловом режиме канал имеет 2 собственных буфера (банка) длиной 256 слов ПК(по 32 бита) каждый. Выдача осуществляется из одного заданного буфера ПК (п.5.3.). Номер слова в кадре выдачи выходных данных равен номеру слова в буфере Параметров канала.

Замечание: подготовка очередной инициализации возможна при работающем адаптере.

### 4.1.2. Инициализация адаптера. (функция 5.4).

При инициализации производится настройка каналов на заданную частоту и режим контроля-формирования бита четности. Адаптер переходит в режим Работа с параметрами, заданными в п.4.1.1. После инициализации можно работать с каждым каналом отдельно. См.п.4.2.

### 4.1.3. Останов адаптера (п.5.5.).

Адаптер переходит в режим Настройка, прерывания запрещены, сигнал Запрет выхода установлен.

После останова можно переходить к инициализации(п.4.1.2.), подготовке инициализации (п.4.1.1.)  или завершению работы ( п.2.4) .

### 4.2.Работа с каналом.

В общем случае состоит из обязательного формирования последовательности приема/выдачи параметров, пуска канала, установки задания в канале, останова канала. При стандартном пуске канала ( п.5.9.2.) формирование последовательности приема/выдачи параметров не требуется.

### 4.2.1. Формирование последовательности приема/выдачи параметров.

Все каналы, за исключением выходных, работающих с глобальными параметрами, имеют 2 буфера (банка) данных 0-й и 1-й.  Для выходных каналов, работающих с глобальными параметрами, номер банка всегда 0-й. Задавать последовательность приема/выдачи можно только для того банка, с которым канал в данный момент не работает.

Перед пуском канала/установкой задания в канале (за исключением случая стандартного пуска) формирование последовательности приема/выдачи обязательно!

### 4.2.1.1.Выходной канал (глобальный режим).

Последовательность выдачи параметров формируется повторяющимся вызовом функции SET_SO_TAB_G (п 5.6.). Метка конца массива и метка прерывания канала (по концу массива ) записываются при выполнении функции SET_SO_DAN_RC_G (п. 5.6.).

### 4.2.1.2.Выходной канал (файловый режим).

Первым должен быть вызов функции SET_SO_TAB_Z (п.5.7.), затем, при необходимости, SET_SO_TAB_F (п.5.7.) Метка конца массива и метка прерывания канала (по концу массива ) записываются функцией SET_SO_DAN_RC_F(п.5.7.).

### 4.2.1.3.Входной канал.

Правильный прием входных параметров обеспечивается последовательным вызовом до 5-ти функций  (п.5.8.), начиная с SET_SI_TAB_Z. Функции SET_SI_TAB_E, SET_SI_TAB_M и SET_SI_TAB_KM можно вызывать только после SET_SI_TAB_Z  и только для тех параметров, для которых необходимо указать особый режим выдачи, метку прерывания и метку конца массива соответственно. Процедура   завершается обязательным вызовом функции SET_SI_TAB, которая переносит подготовленные данные в ОЗУ Адаптера.

### 4.2.2. Пуск канала/ установка задания в канале .

Установка задания в канале возможна только при снятом бите задания регистра RC канала и подготовленной последовательности приема/выдачи параметров без предварительного останова канала (п.5.9.)

4.2.3.Останов канала (п.5.10).

## 5. Описание макросов и библиотечных функций драйвера

Замечание: тип параметра в описании макроса соответствует аналогичному параметру функции.

### 5.1.Работа с регистром режимов (RM).

### 5.1.1.Подготовка кода регистра режимов в буфере обмена.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: SET_RM(Data, ii) функция: Set_Rm(unsigned short int * Data, int ii) | ii - код регистра режимов | запись кода ii в буфер обмена |
| макрос: SET_RM_BITS(Data,k4,k3,k2,k1,m4,m3,m2,m1,s,t,e,m,r) функция Set_Rm_Bits(unsigned short int *Data,int k4, int k3, int k2, int k1,int m4, int m3, int m2, int m1, int s , int t ,int e ,int m ,int r) | s = 0/1 при приеме ПК в 32-й разряд данных записывается 0/1, t = 0/1 сигнал Тест выключен (включен), e = 0/1 сигнал Запрет выхода выключен (включен), m = 0/1 формирование прерывания от флагов рег.RI ПК ARINC разрешено (запрещено), r = 0 режим Работа, = 1 режим Настройка. m1..m4 = 0/1 формирование флагов прерывания от РК DI1…DI4 разрешено (запрещено), k1..k4 = 0/1 формирование флагов прерывания от РК по подъему/спаду DI1…DI4 | формирование в буфере обмена кода регистра режимов в соответствии с заданным значением битов |
| макросы: SET_RM_BIT_R (Data) SET_RM_BIT_M (Data) SET_RM_BIT_E (Data) SET_RM_BIT_T (Data) SET_RM_BIT_S (Data) SET_RM_BIT_M1 (Data) SET_RM_BIT_M 2(Data) SET_RM_BIT_M 3(Data) SET_RM_BIT_M 4(Data) SET_RM_BIT_K 1(Data) SET_RM_BIT_K 2(Data) SET_RM_BIT_K 3(Data) SET_RM_BIT_K 4(Data) функции:: Set_Rm_Bit_R(unsigned short int *Data ) Set_Rm_Bit_M(unsigned short int *Data ) Set_Rm_Bit_E(unsigned short int *Data ) Set_Rm_Bit_T(unsigned short int *Data ) Set_Rm_Bit_S(unsigned short int “ *Data ) Set_Rm_Bit_M1(unsigned short int *Data ) Set_Rm_Bit_M2(unsigned short int *Data ) Set_Rm_Bit_M3(unsigned short int *Data ) Set_Rm_Bit_M4(unsigned short int *Data ) Set_Rm_Bit_K1(unsigned short int *Data ) Set_Rm_Bit_K2(unsigned short int *Data ) Set_Rm_Bit_K3(unsigned short int *Data ) Set_Rm_Bit_K4(unsigned short int *Data ) |  | Установка битов r,m,e,t,s, m1,m2,m3,m4,k1,k2,k3,k4 в “1” в буфере обмена регистра режимов |
| макросы: CLR_RM_BIT_R(Data) CLR_RM_BIT_M(Data) CLR_RM_BIT_E(Data) CLR_RM_BIT_T(Data) CLR_RM_BIT_S (Data) CLR_RM_BIT_M1(Data) CLR_RM_BIT_M2(Data) CLR_RM_BIT_M3(Data) CLR_RM_BIT_M4(Data) CLR_RM_BIT_K1(Data) CLR_RM_BIT_K2(Data) CLR_RM_BIT_K3(Data) CLR_RM_BIT_K4(Data) функции:: Clr_Rm_Bit_R(unsigned short int *Data ) Clr_Rm_Bit_M(unsigned short *Data ) Clr_Rm_Bit_E(unsigned short *Data ) Clr_Rm_Bit_T(unsigned short *Data ) Clr_Rm_Bit_S(unsigned short *Data ) Clr_Rm_Bit_M1(unsigned short *Data ) Clr_Rm_Bit_M2(unsigned short *Data ) Clr_Rm_Bit_M3(unsigned short *Data ) Clr_Rm_Bit_M4(unsigned short *Data ) Clr_Rm_Bit_K1(unsigned short *Data ) Clr_Rm_Bit_K2(unsigned short *Data ) Clr_Rm_Bit_K3(unsigned short *Data ) Clr_Rm_Bit_K4(unsigned short *Data ) |  | Очистка битов r,m,e,t,s, m1,m2,m3,m4,k1,k2,k3,k4 в буфере обмена регистра режимов. |

### 5.1.2.Запись регистра режима.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: WRITE_RM(hARINC,Data) функция:: Write_Rm(INT hARINC, unsigned short int *Data ) |  | записывает код, подготовленный функциями п.1.1. в регистр режимов адаптера; |

### 5.1.3.Чтение кода регистра режимов.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: GET_RM(Data, ii) функция:: Get_Rm(unsigned short int *Data, int *ii ) | ii - код регистра режимов | возвращает код регистра режимов из буфера обмена в переменную “ii” |

### 5.2. Работа с регистрами настройки частоты и режима контроля.

### 5.2.1.Подготовка кода регистров настройки частоты и режима контроля.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: SET_RF_SI(Data,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8,o1, o2,o3,o4,o5,o6,o7,o8) функция:: Set_Rf_Si(unsigned short int *Data,int i1,int i2,int i3,int i4,int i5,int i6,int i7,int i8,int o1,int o2,int o3,int o4,int o5,int o6,int o7,int o8) | i1-i8 код частоты (2 бита) для входных каналов №№1-8 (см.п.4.4. описания адаптера); o1-o8 режим контроля (1 бит) для входных каналов №№1-8(см.п.4.4. описания адаптера); | Для каждого входного канала формирует в буфере код регистра настройки частоты: i= 0,1,2 - 12, 50, 100 кГц и вид режима контроля четности ПК o= 0 – контроль не четности ПК, o=1 – блокировка контроля. |
| макрос: SET_RF_SI_N(Data,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8) функция:: Set_Rf_Si_N(unsigned short int *Data,int i1,int i2,int i3,int i4,int i5,int i6,int i7,int i8) | i1-i8 код частоты (2 бита) для входных каналов №№1-8 (см.п.4.4. описания адаптера); | Для каждого входного канала формирует в буфере код регистра настройки частоты: i= 0,1,2 - 12, 50, 100 кГц и контроль не четности ПК. |
| макрос: SET_RF_SO(Data,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8,o1, o2,o3,o4,o5,o6,o7,o8) функция:: Set_Rf_So(unsigned short int *Data,int i1,int i2,int i3,int i4,int i5,int i6,int i7,int i8,int o1,int o2,int o3,int o4,int o5,int o6,int o7,int o8) | i1-i8 код частоты (2 бита) для выходных каналов №№1-8 (см.п.4.4. описания адаптера); o1-o8 режим контроля (1 бит) для выходных каналов №№1-8(см.п.4.4. описания адаптера); | Для каждого выходного канала формирует в буфере код регистра настройки частоты: i= 0,1,2 - 12, 50, 100 кГц и режим формирования четности ПК o= 0 – формир. не четности ПК, o=1 – формир. Четности ПК. |
| макрос: SET_RF_SO_N(Data,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8) функция:: Set_Rf_So_N(unsigned short int *Data,int i1,int i2,int i3,int i4,int i5,int i6,int i7,int i8) | i1-i8 код частоты (2 бита) для выходных каналов №№1-8 (см.п.4.4. описания адаптера); | Для каждого выходного канала формирует в буфере код регистра настройки частоты: i= 0,1,2 - 12, 50, 100 кГц и режим формирования не четности ПК. |

### 5.2.2.Чтение  кода регистров настройки частоты и режима контроля.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: GET_RF_SI(Data,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8,o1, o2,o3,o4,o5,o6,o7,o8) функция:: Get_Rf_Si(unsigned short int *Data, int *i1, int *i2, int *i3, int *i4, int *i5, int *i6, int *i7, int *i8, int *o1,int *o2, int *o3, int *o4, int *o5, int *o6, int *o7, int *o8) | i1-i8 код частоты (2 бита) для входных каналов №№1-8 (см.п.4.4. описания адаптера); o1-o8 режим контроля (1 бит) для входных каналов №№1-8(см.п.4.4. описания адаптера); | возвращает коды настройки частоты и режима контроля из буфера обмена в переменные для входных каналов |
| макрос: GET_RF_SO(Data,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8,o1, o2,o3,o4,o5,o6,o7,o8) функция:: Get_Rf_So(unsigned short int *Data, int *i1, int *i2, int *i3, int *i4, int *i5, int *i6, int *i7, int *i8, int *o1,int *o2, int *o3, int *o4, int *o5, int *o6, int *o7, int *o8) | i1-i8 код частоты (2 бита) для выходных каналов №№1-8 (см.п.4.4. описания адаптера); o1-o8 режим контроля (1 бит) для выходных каналов №№1-8(см.п.4.4. описания адаптера); | возвращает коды настройки частоты и режима контроля из буфера обмена в переменные для выходных каналов |

### 5.3. Работа выходных каналов с глобальными параметрами.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: SET_SO_GLBL(Data,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8) функция:: Set_So_Glbl(unsigned short int *Data,int i1,int i2,int i3,int i4,int i5,int i6,int i7,int i8) | i1-i8 признак работы выходного канала №№1-8 с глобальными параметрами =0 файловый режим =1 глобальный режим | Записывает в буфер обмена режимы работы с параметрами выходных каналов. |
| макрос: GET_SO_GLBL(Data,nc,i) функция:: Get_So_Glbl(unsigned short int *Data, int nc, int *i) | nc - номер выходного канала (1-8) i - признак работы выходного канала с глобальными параметрами =0 файловый режим =1 глобальный режим | возвращает код “i” режима работы с параметрами выходного канала с номером “nc” |

### 5.4. Инициализация адаптера.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: INIT_ARINC (hARINC,Data ) функция:: Init_Arinc(int hARINC,unsigned short int *Data ) |  | При инициализации производится настройка каналов на заданную частоту и режим контроля-формирования бита четности. Адаптер переходит в режим Работа |

### 5.5.Останов адаптера.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: ARINC_STOP (hARINC,Data ) функция:: Arinc_Stop(int hARINC,unsigned short int *Data ) |  | Адаптер переходит в режим Настройка, прерывания запрещены, сигнал Запрет выхода установлен. |

### 5.6. Задание последовательности выдачи параметров выходным каналом (глобальный режим).

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: SET_SO_TAB_G(Data,nc,i,i1,e) функция:: Set_So_Tab_G(unsigned short int *Data,int nc,int i,int i1,int e) | nc - номер выходного канала (1-8), i – номер слова в кадре выдачи, i1- номер слова глобального буфера данных, содержащего глобальный параметр (от 1 до 256*N, где N - количество каналов,работающих в глобальном режиме), e -управление пропуском/формированием слова =0 выдавать всегда; =2 формирование паузы; =1 выдавать, если флаг в RC =0; =3 выдавать, если флаг в RC =1. | Для правильного формирования последовательности выдачи “number”-глобальных параметров каналом с номером “nc”, необходимо вызвать “number”-раз функцию SET_SO_TAB_G . При этом “i” меняется от 1 до “number”. Затем вызывается функция SET_SO_DAN_RC_G |
| макрос: SET_SO_DAN_RC_G(hARINC, Data , nc,number) функция:: Set_So_Dan_Rc_G(int hARINC,unsigned short int *Data , int nc, int number) | nc - номер выходного канала (1-8), number - количество выдаваемых параметров | Возвращает код ошибки: =0 нормальное завершение, =1канал работает, =2 канал работает в файловом режиме, =3 ошибочное количество выдаваемых параметров |

### 5.7. Задание последовательности выдачи параметров выходным каналом (файловый режим).

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: SET_SO_TAB_Z(Data,nc,nb,i) функция:: Set_So_Tab_Z(unsigned short int *Data, int nc, int nb) | nc - номер выходного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), i - только для макроса : переменная типа “int” для организации внутреннего цикла | Функция подготавливает данные в буфере обмена для формирования последовательности вывода параметров. Должна вызываться перед вызовом SET_SO_TAB_F и SET_SO_DAN_RC_F. |
| макрос: SET_SO_TAB_F(Data,nc,nb,i,e) функция:: Set_So_Tab_F(unsigned short int *Data, int nc, int nb, int i, int e) | nc - номер выходного канала (1-8), nb - номер банка, i - номер параметра (от 1 до 256), e -управление пропуском/формированием слова =0 выдавать всегда; =2 формирование паузы; =1 выдавать, если флаг в RC =0; =3 выдавать, если флаг в RC =1. | Функция необходима только для тех параметров, для которых требуется особый режим выдачи. Вызывается только после функции SET_SO_TAB_Z и перед SET_SO_DAN_RC_F. Значение “i” принимает значения в диапазоне от “start” до “start +number-1. |
| макрос: SET_SO_DAN_RC_F(hARINC,Data,nc,nb,cikl,start,number) функция:: Set_So_Dan_Rc_F(int hARINC, unsigned short int *Data , int nc, int nb, int cikl, int start, int number) | nc - номер выходного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), cikl=0 циклический режим, =1 однократный режим, start- номер стартового параметра (в циклическом режиме = 1), number - количество выдаваемых параметров | Функция завершает формирование последовательности выдачи параметров, переносит подготовленные данные в ОЗУ. Возвращает код ошибки: =0 нормальное завершение, =1 канал работает, =2 канал работает в глобальном режиме, =3 ошибочное количество выдаваемых параметров |

Примечание: вызов функций п.7 необязателен в случае использования стандартного пуска канала (п.9.2.).

### 5.8. Задание последовательности приема параметров входным каналом.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: SET_SI_TAB_Z(Data,nc,nb,i) функция:: Set_Si_Tab_Z(unsigned short int *Data, int nc, int nb) | nc - номер входного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), i - только для макроса : переменная типа “int” для организации внутреннего цикла | Функция подготавливает данные в буфере обмена для формирования последовательности вывода параметров. Должна вызываться перед вызовом SET_SI_TAB_E, SET_SI_TAB_M, SET_SI_TAB_KM, и SET_SI_TAB. |
| макрос: SET_SI_TAB_E(Data,nc,nb,i,e) функция:: Set_Si_Tab_E(unsigned short int *Data, int nc, int nb, int i, int e) | nc - номер входного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), i - адрес параметра (от 0 до 255), e -управление пропуском/формированием слова =0 принимать; =1 не принимать | Функция подготавливает данные в буфере обмена. Функция необходима только для тех параметров, для которых требуется особый режим выдачи. Вызову этой функции должен предшествовать вызов SET_SI_TAB_Z. |
| макрос: SET_SI_TAB_M(Data,nc,nb,i,m) функция:: Set_Si_Tab_M(unsigned short int *Data, int nc, int nb, int i, int m) | nc - номер входного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), i - адрес параметра (от 0 до 255), m - метка прерывания (=1) | Функция подготавливает данные в буфере обмена. Может вызываться только для тех входных параметров, при поступлении которых необходимо формировать сигнал прерывания. Вызову этой функции должен предшествовать вызов SET_SI_TAB_Z. |
| макрос: SET_SI_TAB_KM(Data,nc,nb,i,km) функция:: Set_Si_Tab_Km(unsigned short int *Data, int nc, int nb, int i, int km) | nc - номер входного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), i - адрес параметра (от 0 до 255), km - метка конца массива(=1). При поступлении параметра “i” прием по каналу прекратится. | Функция подготавливает данные в буфере обмена. Может вызываться только для тех входных параметров, при поступлении которых прием по данному каналу прекращается. Вызову этой функции должен предшествовать вызов SET_SI_TAB_Z. |
| макрос: SET_SI_TAB(hARINC,Data ,nc,nb) функция:: Set_Si_Tab(int hARINC, unsigned short int *Data , int nc, int nb) | nc - номер входного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), | Функция переносит подготовленные данные в ОЗУ. Вызову этой функции должен предшествовать вызов SET_SI_TAB_Z. Возвращает код ошибки: =0 нормальное завершение, =1канал работает |

Примечание: вызов функций п.8 необязателен в случае использования стандартного пуска канала (п.9.2.).

### 5.9. Пуск канала/ установка задания в канале .

### 5.9.1. с заданием последовательности выдачи параметров.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: PUSK_SO(hARINC,Data ,nc,nb,m,e) функция:: Pusk_So(int hARINC,unsigned short int *Data , int nc, int nb, int m, int e) | nc - номер выходного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), m =1(0) запрет (разрешение) формирования прерывания данного канала , е - флаг управления пропуском/ формированием слова | Установка задания выходного канала. Параметры , заданные функцией , записываются в регистр управления канала (RC) при снятом бите предыдущего задания. Возвращает код ошибки: 0 - нормальное завершение, 1 - установлен бит задания канала, запись нового задания невозможна, 2 - не сформирована последова-тельность выдачи параметров |
| макрос: PUSK_SI(hARINC,Data ,nc,nb,m,ap) функция:: Pusk_Si(int hARINC, unsigned short int *Data ,int nc, int nb, int m, int ap) | nc - номер входного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), m =1(0) запрет (разрешение) формирования прерывания данного канала , ар = 0 - режим приема по Адресу.Параметра, ар = 1 - режим приема по Сч. Слов (файловый прием ) | Установка задания входного канала Параметры , заданные функцией , записываются в регистр управления канала (RC) при снятом бите предыдущего задания. Возвращает код ошибки: 0 - нормальное завершение, 1 - установлен бит задания канала, запись нового задания невозможна, 2 - не сформирована последова-тельность выдачи параметров |

### 5.9.2. стандартный.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: PUSK_SO_ST(hARINC,Data ,nc,nb,m,cikl,start,number,i) функция:: Pusk_So_St(int hARINC,unsigned short int *Data ,int nc,int nb,int m, int cikl,int start,int number) | nc - номер выходного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), m =1(0) запрет (разрешение) формирования прерывания данного канала , cikl=0 циклический режим, =1 однократный режим, start- номер стартового слова (в циклическом режиме = 1), number - количество выдаваемых параметров i - только для макроса : переменная типа “int” для организации внутреннего цикла | Установка стандартного задания выходного канала (выдача всех параметров). Параметры , заданные функцией , записываются в регистр управления канала (RC) при снятом бите предыдущего задания. Возвращает код ошибки: 0 - нормальное завершение, 1 - установлен бит задания канала, запись нового задания невозможна, 2 - не сформирована последова-тельность выдачи параметров |
| макрос: PUSK_SI_ST(hARINC,Data ,nc,nb,ap, i) функция:: Pusk_Si_St(int hARINC,unsigned short int *Data ,int nc,int nb,int ap) | nc - номер входного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), ар = 0 - режим приема по Адресу.Параметра, ар = 1 - режим приема по Сч. Слов (файловый прием ) i - только для макроса : переменная типа “int” для организации внутреннего цикла | Установка стандартного задания входного канала (принимаются все поступившие параметры, метки прерываний и конца массива не ставятся). Параметры , заданные функцией , записываются в регистр управления канала (RC) при снятом бите предыдущего задания. Возвращает код ошибки: 0 - нормальное завершение, 1 - установлен бит задания канала, запись нового задания невозможна, 2 - не сформирована последова-тельность выдачи параметров |

### 5.10. Останов канала .

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: STOP_SO(hARINC,Data ,nc) функция:: Stop_So(int hARINC,unsigned short int *Data ,int nc) | nc - номер выходного канала (1-8), | Останов выходного канала. |
| макрос: STOP_SI(hARINC,Data ,nc) функция:: Stop_Si(int hARINC,unsigned short int *Data , int nc) | nc - номер входного канала (1-8), | Останов входного канала. |

### 5.12. Запись параметра .

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: WRITE_PRM_G(hARINC,Data, np,li) функция:: Write_Prm_G(int hARINC, unsigned short int *Data , int np, long int li) | np - номер слова данных, содержащего глобальный параметр (от 1 до 256*N, где N - количество каналов, работающих в глобальном режиме), li - значение параметра (32 бита), если 32-й бит = 1 то слово выдается в канал, если = 0, то пропускается. | Запись глобального параметра в ОЗУ адаптера в “защищенном режиме”. Обеспечивает неразрывную выдачу старшей и младшей части слова, независимо от того, есть ли каналы, работающие в момент записи с глобальными параметрами. |
| макрос: WRITE_PRM_F(hARINC,Data,nc,nb,np,li) функция:: Write_Prm_F(int hARINC, unsigned short int *Data , int nc, int nb, int np, long int li) | nc - номер выходного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), np - номер параметра (от 1 до 256), li - значение параметра (32 бита), если 32-й бит = 1 то слово выдается в канал, если = 0, то пропускается. | Запись выходного параметра в буфер ОЗУ выходного канала в “защищенном режиме”. Обеспечивает неразрывную выдачу старшей и младшей части слова при работающем канале |
| макрос: WRITE_PRM(hARINC,Data ,nc,nb,np,li) функция:: Write_Prm(int hARINC, unsigned short int *Data , int nc, int nb, int np, long int li) | nc - номер выходного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), np - номер параметра (от 1 до 256), li - значение параметра (32 бита), если 32-й бит = 1 то слово выдается в канал, если = 0, то пропускается. | Запись выходного параметра в ОЗУ Выполняется быстрее предыдущего режима Не обеспечивает неразрывную выдачу старшей и младшей части слова, что может привести к искажению выходных данных при работающем канале. |

### 5.13. Чтение параметра входного канала ПК.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| Макрос: READ_PRM_BT(hARINC,Data,nc,nb,np,li) функция:: Read_Prm_Bt (int hARINC, unsigned short int *Data , int nc, int nb, int np, long int *li) | nc - номер входного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), np - адрес параметра (от 0 до 255), li - значение параметра (32 бита), | Чтение входного параметра в “защищенном режиме”, обеспечивает достоверность передачи Параметра при работающем канале повторным чтением со сравнением. |
| Макрос: READ_PRM_SS(hARINC,Data,nc,nb,np,li) функция:: Read_Prm_Ss(int hARINC, unsigned short int *Data ,int nc, int nb, int np, long int *li) | nc - номер входного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), np - адрес параметра (от 0 до 255), li - значение параметра (32 бита), | Чтение входного параметра в “защищенном режиме”, обеспечивает достоверность передачи Параметра при работающем канале по анализу счетчик слов. |
| Макрос: READ_PRM(hARINC,Data,nc,nb,np, li) функция:: Read_Prm(int hARINC,unsigned short int *Data ,int nc,int nb,int np,long int *li) | nc - номер входного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), np - адрес параметра (от 0 до 255), li - значение параметра (32 бита), | Чтение входного параметра. Выполняется быстрее предыдущих режимов. Не обеспечивает неразрывный прием старшей и младшей части слова, что может привести к искажению входных данных при работающем канале |

### 5.14. Прием/выдача разовых команд .

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| Макрос: SET_DO(hARINC,Data ,ii) функция:: Set_Do(int hARINC,unsigned short int *Data ,int ii) | ii - код регистра разовых команд | Записывает код “ii” в регистр выходных разовых команд. |
| Макрос: GET_DI(hARINC,Data ,ii) функция:: Get_Di(int hARINC,unsigned short int *Data ,int *ii) | ii - код регистра разовых команд | Возвращает в переменной “ii” код состояния входных каналов РК |

### 5.15. Работа с регистром прерываний .

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: WRITE_RI(hARINC,Data ) функция:: Write_Ri(int hARINC, unsigned short int *Data ) |  | Снимает блокировку прерывания (Выполняется запись в регистр прерываний ) |
| макрос: READ_RI(hARINC,Data ,o8,o7,o6,o5,o4,o3,o2,o1,i8,i7,i6,i5,i4,i3,i2,i1) функция:: Read_Ri(int hARINC,unsigned short int *Data ,int *o8,int *o7,int *o6, int *o5,int *o4,int *o3,int *o2,int *o1, int *i8,int *i7,int *i6,int *i5,int *i4,int *i3,int *i2,int *i1) | o8-o1 - переменные выходных каналов №№8-1 соответственно, i8-i1 - переменные входных каналов №№8-1 соответственно. | Читает код регистра прерываний и записывает в переменные для каждого канала код “1”, если пришел сигнал прерывания по данному каналу, и “0”, если сигнала не было. После чтения регистр аппаратно обнуляется. |
| макрос: READ_RI_WORD(hARINC,Data, i) функция:: Read_Ri _Word (HANDLE hARINC,unsigned short int *Data, int *i) |  | Читает код регистра прерываний и записывает в переменную “i”. После чтения регистр аппаратно обнуляется. |

### 5.16. Обслуживание прерываний .

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: INT_SET(hARINC,Data) Функция:: Int__Set(int hARINC,unsigned short int *Data) |  | В результате выполнения: - обработчик прерывания драйвера при возникновении прерывания формирует сигнал SIGUSR1 и передает его в процесс, вызвавший эту функцию; |

### 5.17. Чтение данных из ОЗУ в массив.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: READ_RA_CH(hARINC,Data , adr,ch) функция:: Read_Ra_Ch(int hARINC,unsigned short int *Data , int adr, int ch) | adr - начальный адрес ОЗУ, ch - число слов ОЗУ | Считывает число “ch” слов ОЗУ, начиная с адреса adr. Полученные значения помещаются в массив Data, начиная с индекса “adr”. Эту функцию можно использовать, только четко представляя организацию данных в буфере обмена. |

### 5.18. Запись в ОЗУ данных из массива.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: WRITE_RA_CH(hARINC,Data ,adr,ch) функция:: Write_Ra_Ch(int hARINC,unsigned short int *Data , int adr, int ch) | adr - начальный адрес ОЗУ, ch - число слов ОЗУ (ch>0) | Записывает число “ch” слов в ОЗУ, начиная с адреса adr. Исходные значения необходимо поместить в массив Data, начиная с индекса “adr”. Эту функцию можно использовать, только четко представляя организацию данных в буфере обмена. |

### 5.19. Получение кода ошибки .

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: GET_ERROR(Data,err) функция:: Get_Error(unsigned short int *Data, int *err) | err - код ошибки | Функция служит для получения кода ошибки после вызова тех функций, которые его формируют. |

### 5.20.Чтение регистров управления каналов .

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: GET_RC_SO_M(hARINC,Data , nc,ii) функция:: Get_Rc_So_M(int hARINC,unsigned short int *Data,int nc,int *ii) | nc - номер выходного канала (1-8). | Читает код регистра управления выходного канала и помещает его в переменную “ii”. |
| макрос: GET_RC_SI_M(hARINC,Data , nc,ii) функция:: Get_Rc_Si_M(int hARINC,unsigned short int *Data, int nc,int *ii) | nc - номер входного канала (1-8). | Читает код регистра управления входного канала и помещает его в переменную “ii”. |

### 5.21.Чтение регистров состояния каналов .

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: GET_RS_SO_M(hARINC,Data , nc,ii) функция:: Get_Rs_So_M(int hARINC,unsigned short int *Data, int nc,int *ii) | nc - номер выходного канала (1-8). | Читает код регистра состояния выходного канала и помещает его в переменную “ii”. |
| макрос: GET_RS_SI_M(hARINC,Data , nc,ii) функция:: Get_Rs_Si_M(int hARINC,unsigned short int *Data, int nc,int *ii) | nc - номер входного канала (1-8). | Читает код регистра состояния входного канала и помещает его в переменную “ii”. |

### 5.22.Прочие функции.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: GET_RJ(hARINC,Data ,ii) функция:: Get_Rj(int hARINC,unsigned short int *Data, int *ii) |  | В переменной “ii” возвращается код регистра идентификатора адаптера. |
| макрос: GET_RJ_M(Data ,ii) функция:: Get_Rj_M(unsigned short int *Data,int *ii) |  | В переменной “ii” возвращается код регистра идентификатора, считанный из буфера обмена. |
| макрос: READ_PRM_Z(hARINC,Data ,nc,nb,np) функция:: Read_Prm_Z(int hARINC, unsigned short int *Data, int nc,int nb,int np) | nc - номер входного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), np - адрес параметра (от 0 до 255), | Обнуляется входной параметр. Функция используется при анализе прерывания INT2. |
| макрос: GET_SN (hARINC,Data,ii) функция:: Get_Sn(HANDLE hARINC,unsigned short int *Data, int *ii) |  | В переменной “ii” возвращается серийный номер платы адаптера. |
| макрос: SET_RA(hARINC,Data,ii) функция:: Set_Ra(HANDLE hARINC,unsigned short int *Data,int ii) |  | Запись в регистр RA кода “ii” |
| макрос: SET_RD(hARINC,Data,ii) функция:: Set_Rd(HANDLE hARINC,unsigned short int *Data,int ii) |  | Запись в регистр RD кода “ii” |
| макрос: GET_RD(hARINC,Data,ii) функция:: Get_Rd(HANDLE hARINC,unsigned short int *Data,int ii) |  | Чтение кода, хранящегося в регистре RD и запись его в переменную “ii”. |
| макрос: READ_RFI_WORD(hARINC,Data,ii) функция:: Read_Rfi_Word(HANDLE hARINC,unsigned short int *Data,int *ii) |  | Чтение кода регистра прерываний RFI и запись его в переменную “ii” (отбой IRQ) |
| макрос: READ_RFI_INT(hARINC,Data,ii) функция:: Read_Rfi_Int(HANDLE hARINC,unsigned short int *Data,int *ii) |  | Передача в приложение кода регистра RFI, считанного обработчиком прерываний драйвера и запись его в переменную “ii”. |

## 6. Обслуживание прерываний

Предполагается, что все необходимые действия по обработке прерывания должен выполнять пользовательский обработчик, который запускается обработчиком прерывания драйвера.

Синхронизация обработчиков прерываний драйвера и приложения основывается на таких  понятиях, как “процесс” и “сигнал” (описание которых можно найти в многочисленной специальной литературе) и кратко может быть изложена следующим образом.

В приложении для одного процесса может быть создан обработчик прерывания для одного адаптера. При возникновении прерывания обработчик драйвера сформирует сигнал SIGUSER1, который в свою очередь вызовет запуск пользовательского обработчика.

Далее перечислены дополнения, которые рекомендуется внести в программу для обеспечения возможности работы с прерыванием и краткие пояснения к ним.

Имена переменных и функции обработки прерывания произвольны.

#include <signal.h>

struct sigaction action;

//Функция - пользовательский обработчик прерывания

void hINTA (int signo)

{

…………….

return ;

}

//  устанавливаем пользовательский обработчик прерывания (т.е. обработчик сигнала

// SIGUSR1)

action.sa_handler = hINTA;

sigaction(SIGUSR1, &action, NULL);

// передаем драйверу идентификатор процесса

//       высокий уровень:                                          //       низкий уровень:

INT_SET(hARINC,Data);	Data[0x1900]= (unsigned short)getpid();

ioctl(hARINC,IOCTL_INT,Data);