Описание драйвера модуля ECE-0206-1 для Windows XP/7

1.Введение.	2

2.Открытие устройства.	2

2.1.Открытие устройства по порядковому номеру.	2

3.Закрытие устройства.	2

4.Работа с выходным каналом.	2

4.1.Запись массива параметров в буфер канала.	3

4.2.Обнуление буфера выходного канала.	3

4.3.Пуск выходного канала	4

4.4.Останов выдачи	5

4.5.Опрос состояния выходного канала	5

4.6.Запись параметра в буфер выходного канала.	6

4.7.Чтение параметра из буфера выходного канала.	7

5.Работа со входными каналами	7

5.1.Пуск приема	8

5.2.Останов приема	9

5.3.Обнуление буферов входного канала.	9

5.4.Чтение буфера входного канала.	10

5.5.Чтение входного параметра.	11

6.Разовая команда.	11

6.1.Обнуление разовой команды.	11

6.2.Установка разовой команды.	12

6.3.Перевод  разовой команды в режим сопровождения.	12

7.Служебные запросы	13

7.1.Чтение показаний таймера.	13

7.2.Установка режима длинных посылок.	13

7.3.Установка режима коротких посылок.	14

7.4.Чтение версии драйвера	14

7.5.Чтение описателя устройства.	14

7.6.Чтение производителя устройства.	15

7.7.Чтение названия устройства.	15

7.8.Чтение серийного номера.	15

7.9.Чтение версии устройства.	16

# 1.Введение.

Драйвер обеспечивает работу модуля ECE-0206-1 производства ЗАО “Элкус” (в дальнейшем «устройство») в среде ОС Windows XP/7.

В вызовах функций:

- переменные вида  ECE02061_XP_ХХХХ  - это коды функций, содержащиеся в файле ioctlECE0206.h;

- DWORD   nOutput - переменная, в которую помещается фактическая длина (в байтах) переданных в приложение данных;

- структуры должны быть выровнены на границу 1 байта ( #pragma pack(1)).

# 2.Открытие устройства.

В программе пользователя должна быть зарезервирована переменная hECE0206 типа  HANDLE.  В процессе открытия устройства этой переменной присваивается значение дескриптора устройства. В дальнейшем дескриптор используется для  обращения к функциям драйвера.

## 2.1.Открытие устройства по порядковому номеру.

В состав поставки драйвера входит файл OpenECE0206byIndex.cpp, содержащий программу открытия драйвера по порядковому номеру. Вызов программы:

hECE0206  =OpenDeviceByIndex (  unit, &Error);

где:

DWORD unit  - номер устройства ( 0, 1, 2..);

DWORD	Error    -  возвращаемый код ошибки.

Значение переменной hECE0206 после операции открытия, равное INVALID_HANDLE_VALUE (= 0xFFFFFFFF) , говорит об ошибке.

Замечание: если устройств в системе больше одного рекомендуется после успешного открытия  устройства проверить серийный номер открытого устройства вызовом функции «Чтение серийного номера» (см.п. 7.8.)

# 3.Закрытие устройства.

В случае успешного открытия устройства работа с ним должна завершаться операцией закрытия устройства.

CloseHandle ( hECE0206 );

# 4.Работа с выходным каналом.

Буфер данных выходного канала Устройства (BUF256x32, см. ТО Устройства) имеет размер 256 32-хразрядных слов (ячеек). Массив – это последовательность 32-хразрядных слов, выдаваемая в выходной канал из буфера BUF256x32 . Выдача слов начинается с нулевой ячейки. Массив может выдаваться однократно, многократно или циклически. Пользователь должен задать размерность и режим выдачи массива. В процессе многократной/циклической  выдачи пользователь может изменять  содержимое буфера данных.

## 4.1.Запись массива параметров в буфер канала.

DeviceIoControl (

hECE0206

,ECE02061_XP_WRITE_ARRAY_1

,&bufInput

,nbufInputSize

,NULL

,0

,&nOutput

,NULL );

Входные параметры:

struct {

UCHAR   paramAddress;	//номер ячейки буфера BUF256x32 (0..255)

UCHAR   Comm;	// = 0x80

ULONG   param [ArrayDim];	//массив выходных параметров, размерность (ArrayDim) не более 127

} bufInput;

DWORD nbufInputSize = sizeof (bufInput);	// длина входного буфера( в байтах).

Выходные параметры:   нет

Описание:  в процессе выполнения функции массив выходных параметров param  последовательно записывается в буфер данных выходного канала BUF256x32, начиная с ячейки с номером  рaramAddress.

Для заполнения всего буфера выходного канала (256 параметров) следует последовательно вызвать функцию (не менее 3-х раз).

Функцию можно использовать как перед пуском канала, так и для обновления данных в работающем канале.

## 4.2.Обнуление буфера выходного канала.

DeviceIoControl (

hECE0206

,ECE02061_XP_CLEAR_ARRAY_1

,&bufInput

,2

,NULL

,0

,&nOutput

,NULL  );

Входные параметры:

struct {

UCHAR   paramAddress;	//номер ячейки буфера BUF256x32 (0..255)

UCHAR   bufferDimension;	// размер обнуляемой области (не более 127)

} bufInput;

Выходные параметры:   нет

Описание:  в процессе выполнения функции обнуляются bufferDimension ячеек буфера данных выходного канала BUF256x32, начиная с ячейки paramAddress.

## 4.3.Пуск выходного канала

DeviceIoControl (

hECE0206

,ECE02061_XP_SO_PUSK1

,&bufInput

,6

,NULL

,0

,&nOutput

,NULL  );

Входные параметры:

struct {

UCHAR  Err_en;	// = 0  - выдача 32-битных слов; =1 выдача 33-битных слов;  = 255 – выдача 31-битных слов

UCHAR  Parity;	//= 0  - без формирования нечетности; = 1 - формирование бита нечетности

UCHAR  Freq;	//выдача на частотах

= 0    12,5КГц;

= 1    50КГц;

= 2    100 КГц;

UCHAR  ArrayDim;	//размер массива (1..255слов или 0 для массива размером 256 слов);

UCHAR  Delay;	//для многократной и циклической выдачи: интервал между массивами = 0, 1, 2, .., 255 (что соответствует  0  10,24  20,48  ..  2611,2мс);  для однократной выдачи = 0

UCHAR  ArrayNumber;	// для однократной выдачи = 1;                          для многократной выдачи – количество                                    выдаваемых массивов (2..255);                          для циклической выдачи = 0.

} bufInput;

Выходные параметры:   нет

Описание:  в процессе выполнения функции происходит пуск выдачи параметров из канала в соответствии с режимом, заданным во входных параметрах.

## 4.4.Останов выдачи

DeviceIoControl (

hECE0206

,ECE02061_XP_SO_STOP1

,NULL

,0

,NULL

,0

,&nOutput

,NULL  );

Входные параметры:   нет

Выходные параметры:   нет

Описание:  Функция останавливает выдачу по каналу.

## 4.5.Опрос состояния выходного канала

DeviceIoControl (

hECE0206

,ECE02061_XP_SO_STATE1

,NULL

,0

,&bufOutput

,7

,&nOutput

,NULL  );

Входные параметры:

нет

Выходные параметры:

struct {

UCHAR  state;	//=0 –канал стоит; =1 – канал работает ;

UCHAR  Err_en;	// = 0  - выдача 32-битных слов; =1 выдача 33-битных слов;  = 255 – выдача 31-битных слов

UCHAR  Parity;	//= 0  - без формирования нечетности; = 1 - формирование нечетности

UCHAR  Freq;	//выдача на частотах

//= 0    12,5КГц;

//= 1    50КГц;

// = 2    100 КГц;

UCHAR  ArrayDim;	//размер массива (1..255слов или 0 для массива размером 256 слов);

UCHAR  Delay;	//для многократной и циклической выдачи: интервал между массивами = 0, 1, 2, .., 255 (что соответствует  0  10,24  20,48  ..  2611,2мс);  для однократной выдачи = 0

UCHAR  ArrayNumber;	// для однократной выдачи = 1;                          для многократной выдачи – количество                                    выдаваемых массивов (2..255);                          для циклической выдачи = 0.

} bufOutput;

Описание:  Функция возвращает текущее состояние регистра управления выходным каналом.

## 4.6.Запись параметра в буфер выходного канала.

DeviceIoControl (

hECE0206

,ECE02061_XP_WRITE_PARAM_1

,&bufInput

,6

,NULL

,0

,&nOutput

,NULL  );

Входные параметры:

struct {

UCHAR ParamNumber;	//номер ячейки, в которую записывается параметр

UCHAR Comm;	// = 0

ULONG     param ;	//код выходного параметра

} bufInput;

Выходные параметры: нет

Описание:  Функция записывает код параметра в ячейку буфера выходного канала.

## 4.7.Чтение параметра из буфера выходного канала.

DeviceIoControl (

hECE0206

,ECE02061_XP_READ_PARAM_1

,&bufInput

,2

,&param

,4

,&nOutput

,NULL  );

Входные параметры:

struct {

UCHAR ParamNumber;	//номер параметра (ячейки) в буфере (0..255)

UCHAR Comm;	// = 0x40

} bufInput;

Выходные параметры:

ULONG     param;	//код выходного параметра

Описание:  Функция возвращает код параметра из ячейки буфера выходного канала.

# 5.Работа со входными каналами

Все данные (показания глобального таймера и входные параметры), поступающие в конечную точку EP6IN по локальной шине устройства (см. п.12 ТО Модуля), считываются драйвером, анализируются и хранятся в его внутренних  структурах.

Замечание. Входной параметр характеризуется собственно кодом (32 бита, см.п.10 ТО), показанием глобального таймера  GTA в момент поступления параметра на вход канала (32 бита) и кодом ошибки (8 бит). В дальнейшем описании работы со входными каналами под параметром будет подразумеваться структура типа:

typedef  struct {

DWORD  param;	//код параметра

DWORD  timer;	// показания таймера при поступлении параметра

UCHAR  error;	//ошибка приема параметра

} INPUTPARAM;

Для каждого входного канала в драйвере организованы два буфера.

Первый буфер – для хранения поступающих параметров по адресу параметра(АП см.п.10 ТО). Размер буфера – 256 параметров типа INPUTPARAM (ячеек). Номер ячейки буфера равен адресу хранящегося в нем параметра. Все поступившие по данному каналу параметры, имеющие одинаковый адрес, записываются в одну и ту же ячейку.

Второй буфер – для хранения поступающих параметров по счетчику слов, «кольцевой». Размер буфера – 256 параметров типа INPUTPARAM (ячеек). Поступающие параметры записываются последовательно в буфер, начиная с нулевой ячейки по ячейку с номером 255 и далее вновь в 0-ую, 1-ую и т.д. Т.о., в этом буфере хранятся 256 последних принятых по данному каналу параметров.

С помощью функций драйвера пользователь имеет возможность считывать как отдельные параметры из этих буферов, так и полностью буфер.

Замечания.

1. Рекомендуется пуск канала и очистку входных буферов выполнять до начала поступления параметров на вход канала.

2. Код ошибки приема параметра (INPUTPARAM.error) имеет вид 0xmf (например, 0x9f),

где m = ErrorCode (см.п.15 ТО)

3. Для получения показаний таймера при поступлении параметра в микросекундах следует значение  INPUTPARAM.timer  умножить на 4.

## 5.1.Пуск приема

DeviceIoControl (

hECE0206

,ECE02061_XP_SI_PUSK

,&bufInput

,4

,&bufOutput

,1

,&nOutput

,NULL  );

Входные параметры:

struct {

UCHAR  ChanNumber;	//номер канала (1..4)

UCHAR  Mode;	// = 0  - рабочий режим; = 1 - режим самоконтроля

UCHAR  Parity;	//= 0  - без контроля нечетности; = 1 - контроль нечетности

UCHAR  Freq;	//=0 – прием на частотах 36-100КГц; = 1 – прием на частотах 11-14,5 КГц

} bufInput;

Выходные параметры:

UCHAR  bufOutput;             	         // переменная, в которой драйвер возвращает код

//ошибки :   1 – ошибочный номер канала

//                   0 – без ошибки

Описание:  Старт приема по заданному каналу.

## 5.2.Останов приема

DeviceIoControl (

hECE0206

,ECE02061_XP_SI_STOP

,&ChanNumber

,1

,&bufOutput

,1

,&nOutput

,NULL  );

Входные параметры:

UCHAR  ChanNumber;		//номер канала (1..4)

Выходные параметры:

UCHAR  bufOutput;             	          // переменная, в которой драйвер возвращает код

//ошибки :   1 – ошибочный номер канала

//                   0 – без ошибки

Описание:  Останов заданного канала.

## 5.3.Обнуление буферов входного канала.

DeviceIoControl (

hECE0206

,ECE02061_XP_CLEAR_SI_ARRAY

,&ChanNumber

,1

,&bufOutput

,1

,&nOutput

,NULL  );

Входные параметры:

UCHAR ChanNumber;		//номер канала (1..4)

Выходные параметры:

UCHAR  bufOutput;             	          // переменная, в которой драйвер возвращает код

//ошибки :   1 – ошибочный номер канала

//                   0 – без ошибки

Описание:  Обнуление буферов приема по адресу параметра и по счетчику слов заданного канала.

## 5.4.Чтение буфера входного канала.

DeviceIoControl (

hECE0206

,ECE02061_XP_READ_ARRAY_XXX

,NULL

,0

,&bufOutput

,2304

,&nOutput

,NULL  );

Код операции ECE02061_XP_READ_ARRAY_XXX выбирается из следующей таблицы в зависимости от номера канала и типа буфера

| № канала | Буфер приема по Адресу Параметра | Буфер приема по Счетчику Слов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ECE02061_XP_READ_ARRAY_AP1 | ECE02061_XP_READ_ARRAY_CC1 |
| 2 | ECE02061_XP_READ_ARRAY_AP2 | ECE02061_XP_READ_ARRAY_CC2 |
| 3 | ECE02061_XP_READ_ARRAY_AP3 | ECE02061_XP_READ_ARRAY_CC3 |
| 4 | ECE02061_XP_READ_ARRAY_AP4 | ECE02061_XP_READ_ARRAY_CC4 |

Входные параметры: нет

Выходные параметры:

INPUTPARAM  bufOutput[256];

Описание:  Функция возвращает в массиве bufOutput[256] содержимое соответствующего буфера заданного канала. При анализе полученного массива следует учитывать, что заполнение буфера данными и выполнение драйвером функции считывания происходит асинхронно, т.е.выполнение функции может быть прервано записью новых данных.

## 5.5.Чтение входного параметра.

DeviceIoControl (

hECE0206

,ECE02061_XP_READ_PARAM_XXX

,&ParamNumber

,1

,&ParamCod

,9

,&nOutput

,NULL  );

Код операции ECE02061_XP_READ_PARAM_XXX выбирается из следующей таблицы в зависимости от номера канала и типа буфера

|  | по Адресу Параметра | по Счетчику Слов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ECE02061_XP_READ_PARAM_AP1 | ECE02061_XP_READ_PARAM_CC1 |
| 2 | ECE02061_XP_READ_PARAM_AP2 | ECE02061_XP_READ_PARAM_CC2 |
| 3 | ECE02061_XP_READ_PARAM_AP3 | ECE02061_XP_READ_PARAM_CC3 |
| 4 | ECE02061_XP_READ_PARAM_AP4 | ECE02061_XP_READ_PARAM_CC4 |

Входные параметры:

UCHAR ParamNumber;		//номер параметра (0..255)

Выходные параметры:

INPUTPARAM   ParamCod;

Описание:  Функция возвращает в переменной ParamCod содержимое ячейки с номером ParamNumber соответствующего буфера заданного канала.

# 6.Разовая команда.

## 6.1.Обнуление разовой команды.

DeviceIoControl (

hECE0206  ,

ECE02061_XP_DO_CLR,

NULL,

0 ,

NULL,

0,

&nOutput ,

NULL  );

Внимание!  Условия вызова функции зависят от состояния выходного канала:

- если была запущена однократная или многократная выдача, следует предварительно подтвердить останов канала командой «Останов выдачи», а затем изменять состояние разовой команды;

- если выходной канал находится в состоянии циклической выдачи или остановлен командой «Останов выдачи», данная функция вызывается без предварительных действий.

## 6.2.Установка разовой команды.

DeviceIoControl (

hECE0206  ,

ECE02061_XP_DO_SET,

NULL,

0 ,

NULL,

0,

&nOutput ,

NULL  );

Внимание!  Условия вызова функции зависят от состояния выходного канала:

- если была запущена однократная или многократная выдача, следует предварительно подтвердить останов канала командой «Останов выдачи», а затем изменять состояние разовой команды;

- если выходной канал находится в состоянии циклической выдачи или остановлен командой «Останов выдачи», данная функция вызывается без предварительных действий.

## 6.3.Перевод  разовой команды в режим сопровождения.

DeviceIoControl (

hECE0206  ,

ECE02061_XP_DO_SPRT,

NULL,

0 ,

NULL,

0,

&nOutput ,

NULL  );

Функция должна быть вызвана до пуска выходного канала.

# 7.Служебные запросы

## 7.1.Чтение показаний таймера.

DeviceIoControl (

hECE0206  ,

ECE02061_XP_GET_TIMER,

NULL,

0 ,

&bufOutput,

4,

&nOutput ,

NULL  );

Выходные параметры:

DWORD  bufOutput;          	          // переменная, в которой

драйвер возвращает последнее считанное показание глобального таймера, для перевода этого значения в микросекунды следует умножить его на 1024.

## 7.2.Установка режима длинных посылок.

DeviceIoControl (

hECE0206  ,

ECE02061_XP_SET_LONG_MODE,

NULL,

0 ,

NULL,

0 ,

&nOutput ,

NULL  );

Описание:  Установка режима заполнения буфера Full (см.п.14 ТО).

## 7.3.Установка режима коротких посылок.

DeviceIoControl (

hECE0206  ,

ECE02061_XP_SET_SHORT_MODE,

NULL,

0 ,

NULL,

0 ,

&nOutput ,

NULL  );

Описание:  Установка режима заполнения буфера Short (см.п.14 ТО).

## 7.4.Чтение версии драйвера

DeviceIoControl (

hECE0206  ,

ECE02061_XP_GET_DRIVER_VERSION,

NULL,

0 ,

&bufOutput,

sizeof(ECE02061_XP_DRIVER_VERSION),

&nOutput ,

NULL  );

Выходные параметры:

ECE02061_XP_DRIVER_VERSION bufOutput;          	          // структура, в которой

драйвер возвращает версию; определена в файле ioctlECE02061.h

## 7.5.Чтение описателя устройства.

DeviceIoControl (

hECE0206  ,

ECE02061_XP_GET_DEVICE_PARAM,

NULL,

0 ,

&bufOutput,

sizeof(ECE02061_XP_DEVICE_PARAM),

&nOutput ,

NULL  );

Выходные параметры:

ECE02061_XP_DEVICE_PARAM  bufOutput;          	          // структура, в которой

драйвер возвращает описатель устройства; определена в файле ioctlECE02061.h

## 7.6.Чтение производителя устройства.

DeviceIoControl (

hECE0206  ,

ECE02061_XP_GET_MANUFACTURER_NAME,

NULL,

0 ,

&bufOutput,

10,

&nOutput ,

NULL  );

Выходные параметры:

WCHAR bufOutput[5];          	          // массив символов, в котором

драйвер возвращает наименование производителя устройства.

## 7.7.Чтение названия устройства.

DeviceIoControl (

hECE0206  ,

ECE02061_XP_GET_PRODUCT_NAME,

NULL,

0 ,

&bufOutput,

16,

&nOutput ,

NULL  );

Выходные параметры:

WCHAR bufOutput[8];          	          // массив символов, в котором

драйвер возвращает название устройства.

## 7.8.Чтение серийного номера.

DeviceIoControl (

hECE0206  ,

ECE02061_XP_GET_SERIAL_NUMBER,

NULL,

0 ,

&bufOutput,

10,

&nOutput ,

NULL  );

Выходные параметры:

WCHAR bufOutput[5];          	          // массив символов, в котором

драйвер возвращает серийный номер устройства.

## 7.9.Чтение версии устройства.

DeviceIoControl (

hECE0206  ,

ECE02061_XP_GET_DEVICE_VERSION,

NULL,

0 ,

&bufOutput,

22,

&nOutput ,

NULL  );

Выходные параметры:

WCHAR bufOutput[11];          	          // массив символов, в котором

драйвер возвращает версию устройства.