Описание   теста TPS_PCI429_4 ver 3.1.

В процессе работы теста происходит выдача кодов ПК  по всем выходным каналам, прием этих данных входными каналами и анализ правильности принятых кодов. Таймер модуля используется для измерения времени работы теста.

Тест работает циклически. За один цикл происходит считывание/анализ содержимого буферов входных каналов и обновление информации на экране.

Режимы работы каналов и таймера.

-  выходные каналы: циклическая выдача файла длиной 256 параметров без прерывания;

- входной канал №1: непрерывный адресный прием ПК по адресу параметра с прерыванием при приеме слова с адресом 0xff  ( прерывание используется для подсчета количества принятых входных массивов);

- прочие входные каналы: циклический прием файла длиной 256 параметров без прерывания;

Считывание входных данных осуществляется командой "чтение в защищенном режиме" с обнулением старшей части параметра.

Таймер модуля работает в режиме с прерываниями.

Режимы работы теста по способу регистрации ошибки.

nonstop - без останова по ошибке, на экране отображается общее количество ошибок входных параметров;

error stop - с остановом по первой зарегистрированной ошибке;  на экране отображаются

- номер входного канала (SI #) и адрес параметра (он же номер параметра, param#), по которому зарегистрирована ошибка,

- ожидаемое значение параметра ( expected value),

- принятое значение параметра (observed value).

Для обоих режимов отображаются:

Test cycle # - номер цикла теста. Важно: длительность цикла теста не связана с длительностью цикла выдачи/приема массива параметров.

Test time, ms – время работы теста  от момента выбора режима работы теста (переход в режим «Работа»)  до нажатия клавиши Stop или останова по ошибке.

Interrupt # - количество прерываний от первого входного канала по приему слова  с адресом параметра 0xff .

В окне Memory отображается 48 2-х байтовых слов памяти. Нажатием клавиши change можно изменить начальный адрес отображаемой области памяти.

Нажатие клавиши Stop вызывает останов работы модуля.

Режимы работы теста по способу соединения входных и выходных каналов .

internal - сигналы с выходов каналов (выходных) аппаратно передаются на входы каналов приема на уровне внутренних сигналов модуля; рабочая частота каналов - 100кГц; 	with stub - сигналы с выходов каналов (выходных) передаются на входы каналов приема через заглушку;  рабочая частота каналов - 50кГц;

Схема замыкания входных и выходных каналов зависит от модификации платы и приведена  в Техническом описании платы.