КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

для мультиплексных каналов КС2

Инструкция по эксплуатации ГФКП 467100 019 ИЭ

Настоящая инструкция распространяется на все варианты исполнения коробок соединительных КС2, предназначенных для подключения абонентов к линиям передачи информации по интерфейсу магистральному последовательному (ГОСТ 26765.52-87) через согласующие трансформаторы, и содержит информацию по их установке и эксплуатации.

В дальнейшем тексте коробки соединительные КС2 именуются изделием.

- Варианты исполнения изделий

В табл. 1 приведены все варианты исполнения изделий

Таблица 1

| Обозначение изделия при заказе | Число подключ. абонентов, шт. | Тип корпуса - габариты, мм |
| --- | --- | --- |
| КС2-1-М1(М2, М3), КС2-1К-М1(М2, М3) КС2-2-М1(М2, М3), КС2-2К-М1(М2, М3) | 1 2 | М1, М2, М3 |
| КС2-3-М2(М3), КС2-3K-М2(М3) КС2-4-М2(М3), КС2-4K-М2(М3) | 3 4 | М2, М3 |
| КС2-5-М2(М3), КС2-5K-М2(М3) КС2-6-М2(М3), КС2-6K-М2(М3) | 5 6 | М2, М3 |

На рис.1 приведены данные по габаритам корпусов.

2. Состав изделий

Изделия состоят из печатной платы с установленными ЭРИ и корпуса. При установке на месте использования предварительно необходимо произвести монтаж магистрального кабеля и шлейфов абонентов.

На рис. 2 изображена схема электрическая  изделия. На рис. 3 - 5 изображены наиболее распространенные типы печатных плат  для абонентов от 1 до 4 при использовании корпусов М1, М2 и М3.

2. Установка и монтаж изделия

Установку, монтаж на месте эксплуатации и техническое использование изделия производить по следующим указаниями:

- Разрыв жил кабеля магистральной шины подключается  к  точкам L1, L2.

- Шлейфы от абонентов 1 - 6 подключаются соответственно к точкам А1-А2,  В1-В2, С1-С2, D1-D2, E1-E2 и F1-F2 соответственно. При подключении к коробке соединительной конца кабеля магистральной шины согласование волнового сопротивления линии осуществляется резистором 75 Ом (R7),  для чего необходимо соединить точки Р1 и Р2 на плате изделия.

- Рекомендованный тип кабеля - КВСФ-75 (витая пара в экране); его экранирующая оплетка должна быть электрически соединена с корпусом коробки КС2.

- Подключение более одного абонента к каждой коробке соединительной рекомендуется производить только в технически обоснованных случаях.

- При подключении к одной коробке соединительной одного, двух или более абонентов суммарная длина их шлейфов не должна превышать 6 метров. Длина шлейфа измеряется от выводов изолирующего трансформатора абонента до выводов согласующего трансформатора коробки соединительной.

- Расстояние между коробками соединительными по кабелю  магистральной шины должно быть более 1 метра.

- Не допускать подключение экрана линии к корпусам абонентов с электрическими потенциалами относительно шины "Общий".

- Рекомендованный тип трансформатора абонента - ТИЛ-3В.

Рис.3. Схема структурная подключения КС2

Рис. 4. Изображение малой платы с маркировкой мест паек магистрали и шлейфов для корпуса М1 (верхний рисунок) и малой платы для корпуса М3 (нижний рисунок).

Рис. 5. Изображение большой платы с маркировкой мест паек магистрали и шлейфов для М2 (верхний рисунок) и большой платы для М3 (нижний рисунок). Не используемые при пайках контакты не изображены.