Описание драйвера модуля MD64-PCI для Windows.

1.Введение.	2

2.Открытие устройства.	2

2.1.По серийному номеру.	2

2.2.По порядковому номеру:	2

3.Закрытие устройства.	3

4. Описание функций драйвера.	3

4.1.  Чтение регистров модуля	3

4.2.  Запись в регистры модуля	3

4.3.  Побитовая запись в регистры модуля	4

4.4. Работа с прерываниями.	4

4.5. Прочие функции.	5

5. Обслуживание прерываний	5

## 1.Введение.

Драйвер модуля дискретных каналов MD64-PCI  (в дальнейшем “модуль”) предназначен для обслуживания произвольного количества модулей в ОС Windows XP/7(32-64). Допускается обращение к одному модулю из разных процессов (за исключением обслуживания прерываний).

Программная модель и режимы работы модуля приведены в техническом описании (ТО). Сокращения, используемые в данном описании, аналогичны сокращениям в ТО.

B программе пользователя требуется подключение следующих файлов: windows.h , winioctl.h, setupapi.h и setupapi.lib.

Для обслуживания драйвера в программе пользователя должны быть зарезервированы следующие переменные (имена переменных заданы произвольно):

HANDLE    hMD64		 дескриптор драйвера.

unsigned short OutBuffer  -	возвращаемые  (драйвером) данные.

unsigned short InBuffer  -	входные   данные .

DWORD	nOutput -	возвращаемое значение – количество принятых байтов .

## 2.Открытие устройства.

Для открытия драйвера можно воспользоваться одним из 2-х предлагаемых способов:

- по серийному номеру;

- по порядковому номеру

В состав поставки драйвера входят файлы OpenMD64bySN.cpp и OpenMD64byIndex.cpp, содержащие программы открытия драйвера по серийному и порядковому номеру. Для работы с драйвером необходимо к программе подключить один из этих файлов и файл intrfaceMD64.h.

### 2.1.По серийному номеру.

hMD64=  OpenDeviceBySN (  SerialNumber, &Error);

где:

USHORT  SerialNumber – серийный номер устройства

DWORD	Error    -  возвращаемый код ошибки.

### 2.2.По порядковому номеру:

hMD64=  OpenDeviceByIndex(  unit, &Error);

где:

DWORD    unit  - номер устройства ( 0, 1, 2..);

DWORD	Error    -  возвращаемый код ошибки.

## 3.Закрытие устройства.

CloseHandle(hMD64);

## 4. Описание функций драйвера.

Коды функций содержатся в файле ioctlMD64.h.

### 4.1.  Чтение регистров модуля

DeviceIoControl (hMD64,  XXX,  NULL, 0, &OutBuffer, 2,  &nOutput,  0);

где XXX - код функции;

считанный код помещается в OutBuffer .

| Код функции | Описание |
| --- | --- |
| DRVNT_MD64_IOCTL_READ_RDIK | Чтение регистра входных РК типа «ключ на корпус» |
| DRVNT_MD64_IOCTL_READ_RDIT | Чтение регистра входных РК ТТЛ типа |
| DRVNT_MD64_IOCTL_READ_RID | Чтение регистра кода Идентификатора модуля |
| DRVNT_MD64_IOCTL_READ_RINT | Чтение регистра флагов прерываний модуля |
| DRVNT_MD64_IOCTL_READ_RDOK | Возвращает в OutBuffer последний записанный в RDOK код |
| DRVNT_MD64_IOCTL_READ_RDOT | Возвращает в OutBuffer последний записанный в RDOT код |

### 4.2.  Запись в регистры модуля

DeviceIoControl (hMD64,  XXX,  &InBuffer,  2,  NULL,  0,  &nOutput,  0);

где XXX - код функции,

InBuffer – записываемый код.

| Код функции | Описание |
| --- | --- |
| DRVNT_MD64_IOCTL_write_RDOK | Запись в регистр выходных РК типа «ключ на корпус» |
| DRVNT_MD64_IOCTL_write _RDOT | Запись в регистр выходных РК ТТЛ типа |
| DRVNT_MD64_IOCTL_write _RMOD | Запись в регистр задания условия формирования Прерываний |
| DRVNT_MD64_IOCTL_write _RM | Запись в регистр разрешения формирования Прерывания |

### 4.3.  Побитовая запись в регистры модуля

DeviceIoControl (hMD64,  XXX,  &InBuffer,  2,  NULL,  0,  &nOutput,  0);

где XXX - код функции,

InBuffer – номер выходной разовой команды (1..16).

| Код функции | Описание |
| --- | --- |
| DRVNT_MD64_IOCTL_set_bit_RDOK | Записывает “1” в бит регистра RDOK, соответствующий заданной РК. |
| DRVNT_MD64_IOCTL_set_bit_RDOT | Записывает “1” в бит регистра RDOT, соответствующий заданной РК. |
| DRVNT_MD64_IOCTL_clr_bit_RDOK | Записывает “0” в бит регистра RDOK, соответствующий заданной РК. |
| DRVNT_MD64_IOCTL_clr_bit_RDOT | Записывает “0” в бит регистра RDOT, соответствующий заданной РК. |

### 4.4. Работа с прерываниями.

| Вызов драйвера | Описание |
| --- | --- |
| DeviceIoControl (hMD64, DRVNT_MD64_IOCTL_INT_INIT, &hEVENT, sizeof(hEVENT), NULL, 0, &nOutput, 0) | инициализация прерываний |
| DeviceIoControl ( hMD64, DRVNT_MD64_IOCTL_INT_RINT, NULL, 0, &OutBuffer, 2, & nOutput, 0); | Передача в приложение значения регистра RINT, считанного обработчиком прерывания драйвера |

### 4.5. Прочие функции.

| Вызов драйвера | Описание |
| --- | --- |
| DeviceIoControl ( hMD64, DRVNT_MD64_IOCTL_GET_SER_NUMBER, NULL, 0, &OutBuffer, 2, &nOutput, 0); | Получение серийного номера модуля |

## 5. Обслуживание прерываний

Обработчик прерывания драйвера читает регистр RINT и запускает пользовательский обработчик, который должен выполнять все другие необходимые действия по обслуживанию прерывания.

Синхронизация обработчиков прерываний драйвера и приложения осуществляется с помощью “потока” и “события”(описание этих понятий можно найти в многочисленной специальной литературе) и кратко может быть изложена следующим образом.

В приложении  создаются:

-  дополнительный поток, являющийся пользовательским обработчиком прерываний;

- синхронизирующее событие, которое в исходном состоянии находится в занятом состоянии, освобождается обработчиком прерывания драйвера после возникновения аппаратного прерывания, активизирует поток (пользовательский обработчик прерывания)  и вновь переходит в занятое состояние до прихода следующего прерывания.

Далее перечислены дополнения, которые рекомендуется внести в программу для обеспечения возможности работы с прерыванием  и краткие пояснения к ним.

Имена переменных и функций произвольны.

1. Область данных.

HANDLE 		hEvent  ,

hThread	дескрипторы события и потока.

DWORD 		dwThreadID	переменная, в которую система внесет идентификатор 							потока

DWORD WINAPI   f_INT(LPVOID)  прототип асинхронной функции, которая будет 							активизироваться из обработчика прерывания, 								включенного в драйвер

2. Область кодов.

hEvent=CreateEvent(NULL, TRUE,FALSE, "SignalEvent");      создаем событие,

SignalEvent – имя события  (должно быть уникальным в системе)

DeviceIoControl ( hMD64, DRVNT_MD64_IOCTL_INT_INIT, &hEVENT, sizeof(hEVENT), NULL, 0, &nOutput, 0);             -    инициализируем прерывание

hThread = CreateThread(NULL,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE) f_INT, NULL, 0, &dwThreadID);				создаем поток, где	3-й параметр вызова - адрес функции, которая будет выполняться , когда поток будет активизирован. Для того, чтобы функция активизировалась только в случае прихода в драйвер аппаратного прерывания, она должна содержать вызов функции ожидания такой как

WaitForSingleObject(hEvent,INFINITE);

ResetEvent(hEvent);     сброс события