Электронная компания  “ЭЛКУС”                                МРК-104

Модуль разовых команд

МPК-104

- Стандартная 16-ти разрядная плата в конструктиве PC-104 с размерами 90 мм х 95 мм

- Возможность подключения  до 32 I/O

Модуль разовых команд МРК-104 предназначен для подключения различных исполнительных устройств (индикаторов, датчиков и другого оборудования) по каналам вводо-вывода к ЭВМ в конструктиве PC-104. Для подключения внешних устройств модуль МРК-104 имеет 32 входа и 32 выхода.

#### Структура и характеристики

На рисунке 1 представлена структурная схема модуля.

Модуль состоит их контроллера протокола приема и передачи разовых команд, реализованного на ПЛИСС ХС95108. Контроллер протокола осуществляет обслуживание до 32-х входных и 32-х выходных разовых команд, принимаемых или передаваемых через устройства приема (выдачи).

Для входных и выходных команд предусмотрены соответственно соединители Х3 и Х4.

Рисунок 1. Структурная схема модуля.

На печатной плате предусмотрена установка джамперов, с помощью которых осуществляется коммутация базового адреса обращения к модулю со стороны шины ISA.

Основные технические характеристики указаны в таблице 1.

##### Таблица 1

| Наименование параметра | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания | В | +55% |
| Входные каскады: Уровень логического нуля Уровень логической единицы Максимальное количество | В В шт | 2,5 2,5 32 |
| Выходные каскады: Напряжение, макс. Мощность выходная, макс. Максимальное количество | В Вт шт | 100 0,125* 32 |
| * - рассчитывается по току нагрузки и напряжению |  |  |

Входные сигналы выведены на разъем X3 и приведены в таблице 2.

Таблица 2  Сигналы на разъеме X3

| Номер контакта | Обозначение цепи | Номер контакта | Обозначение цепи | Номер контакта | Обозначение цепи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IN 0 | 16 | IN 15 | 31 | IN 31 |
| 2 | IN 1 | 17 | IN 16 | 32 | +5V |
| 3 | IN 2 | 18 | IN 17 | 33 | +5V |
| 4 | IN 3 | 19 | IN 18 | 34 | +5V |
| 5 | IN 4 | 20 | IN 19 | 35 | GND |
| 6 | IN 5 | 21 | IN 20 | 36 | GND |
| 7 | IN 6 | 22 | IN 21 | 37 | GND |
| 8 | IN 7 | 23 | IN 22 | 38 | GND |
| 9 | IN 8 | 24 | IN 23 | 39 | GND |
| 10 | IN 9 | 25 | IN 24 | 40 | GND |
| 11 | IN 10 | 26 | IN 25 |  |  |
| 12 | IN 11 | 27 | IN 26 |  |  |
| 13 | IN 12 | 28 | IN 27 |  |  |
| 14 | IN 13 | 29 | IN 28 |  |  |
| 15 | IN 14 | 30 | IN 29 |  |  |

Выходные цепи представляют собой МОП-ключи с открытым стоком и токоограничивающим резистором (27 Ом). Схемы входного и выходного каскадов приведены на рисунке 2.

Рисунок 2  Схемы входного и выходного каскадов

Выходные сигналы выведены на разъем X4 и приведены в таблице 3.

Таблица 3  Сигналы на разъеме X4

| Номер контакта | Обозначение цепи | Номер контакта | Обозначение цепи | Номер контакта | Обозначение цепи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OUT 0 | 16 | OUT 15 | 31 | OUT 31 |
| 2 | OUT 1 | 17 | OUT 16 | 32 | +5V |
| 3 | OUT 2 | 18 | OUT 17 | 33 | +5V |
| 4 | OUT 3 | 19 | OUT 18 | 34 | +5V |
| 5 | OUT 4 | 20 | OUT 19 | 35 | GND |
| 6 | OUT 5 | 21 | OUT 20 | 36 | GND |
| 7 | OUT 6 | 22 | OUT 21 | 37 | GND |
| 8 | OUT 7 | 23 | OUT 22 | 38 | GND |
| 9 | OUT 8 | 24 | OUT 23 | 39 | GND |
| 10 | OUT 9 | 25 | OUT 24 | 40 | GND |
| 11 | OUT 10 | 26 | OUT 25 |  |  |
| 12 | OUT 11 | 27 | OUT 26 |  |  |
| 13 | OUT 12 | 28 | OUT 27 |  |  |
| 14 | OUT 13 | 29 | OUT 28 |  |  |
| 15 | OUT 14 | 30 | OUT 29 |  |  |

Конструкция и особенности работы

Модуль выполнен в виде платы в конструктиве ЭВМ PC-104. Внешний вид платы представлен на рисунке 3.

Рисунок 3  Внешний вид платы модуля МРК-104 со стороны установки джамперов

Перед установкой модуля МРК-104 в ЭВМ необходимо с помощью джамперов-перемычек (см. рисунок 3) установить зону используемых им адресов.

Установка адреса модуля

В области устройств ввода/вывода ЭВМ для модуля должно быть выделено 4 адреса. Общая структура адресов устройств модуля МРК-104 представлена в таблице 4.

Базовый адрес определяет зону адресов, в которой осуществляется работа модуля.

Таблица 4 Структура адресов модуля МРК-104

| Адрес I/O | SA9 | SA8 | SA7 | SA6 | SA5 | SA4 | SA3 | SA2 | SA1 | SA1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | JP8 | JP7 | JP6 | JP5 | JP4 | JP3 | JP2 | JP1 | Х | Х |
| Назначение | Базовый адрес – адрес зоны, устанавливаемый джамперами |  |  |  |  |  |  |  | Изменяемая часть |  |

Поле перемычек зоны адресов позволяет менять зону адресации устройств модуля МРК-104, что бывает необходимо при установке в ЭВМ двух и более таких модулей или других устройств сопряжения с внешними устройствами.

Используемые зоны адресации устройств модуля в зависимости от перемычек представлены в таблице 5.

Таблица 5 Зоны адресации устройств модуля

| Зона адресов ввода/вывода | Установка перемычек |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JP8 | JP7 | JP6 | JP5 | JP4 | JP3 | JP2 | JP1 |  |
| 000h - 003h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 004h - 007h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 008h - 00Bh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 00Ch - 010h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3FCh - 3FFh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Разряды адреса, устанавливаемые перемычками, принимают свои значения как показано в таблице 6.

Таблица 6 Установка перемычек, определяющих зону адресов

| Номера коммутируемых джамперов | Номера джампера |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JP1 | JP2 | JP3 | JP4 | JP5 | JP6 | JP7 | JP8 |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Значению "0" в таблице 5 соответствует перемычка, установленная в положение 1 - 2, значению "1" – перемычка, установленная в положение 2 - 3. |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

Адресуемые регистры

Внутренние устройства модуля разовых команд доступны в выбранной зоне адресов (см. таблицу 4) внешних устройств (портов ввода/вывода) путем выполнения двухбайтовых (чтение/запись 16-ти битного слова) операций ввода/вывода IN и OUT.

Внимание Применение байтовых операций не допускается, т. к. младший бит адреса не воспринимается.

Для сохранения мнемоники один и тот же адрес порта используется для доступа к  различным  регистрам модуля в прикладном программном обеспечении (ПО). Адреса портов и функции регистров модуля при выполнении команд ввода/вывода приведены в таблице 7.

В указанных адресах Х - изменяемая перемычками часть адреса.

Запись логического 0 в разряд регистра-защёлки выходов приводит к «запиранию» выходного ключа, а запись логической 1 - к его «отпиранию», что делает возможным протекание тока через соответствующий входной контакт на "землю".

Разряды регистров состояния входов отражают уровни соответствующих входных сигналов следующим образом: лог. 0 соответствует высокий уровень сигнала, а лог. 1 - низкий.

Таблица 7. Адреса устройств модуля МРК-104

| Адрес | Устройство модуля |  |
| --- | --- | --- |
|  | при записи (OUT) | при чтении (IN) |
| Х00 | 16-ти битный регистр-защёлка выходов OUT 0 - OUT 15 | 16-ти битный регистр состояния входов IN 0 - IN 15 |
| Х10 | 16-ти битный регистр-защёлка выходов OUT 16 - OUT 31 | 16-ти битный регистр состояния входов IN 16 - IN 31 |

Соответствие формата регистров модуля разовых команд сигналам на его разъёмах показано в таблице 8.

В указанных адресах Х - изменяемая перемычками часть адреса. В колонках таблицы "Номер входа/выхода" указаны соответствующие цифровые части обозначения входа/выхода.

Таблица 8  Формат регистров модуля разовых команд.

| Адрес | Разряд | Номер входа IN | Номер выхода OUT |
| --- | --- | --- | --- |
| Х00 | 0 1 2 … 15 | 0 1 2 … 15 | 0 1 2 … 15 |
| Х10 | 0 1 2 … 15 | 16 17 18 … 31 | 16 17 18 … 31 |

# Маркировка при заказе

Условное обозначение изделия при заказе или в документации на другое изделие:

«Модуль МРК-104-А ГФКП.467100.092», где А – внешние воздействующие факторы и вид приемки изделия в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

| Внешний воздействующий | Характеристика | Значение FF* |  | Приме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| фактор |  | С | I, М | чание |
| 1. Повышенная температура среды | Предельная, С Рабочая, С | +70 +55 | +85 +70 | 1 |
| 2 .Пониженная температура среды | Предельная, С Рабочая, С | -40 0 | -60 -40 | 1 |
| Примечания: 1. Воздействие на изделие в выключенном состоянии. - * - С - коммерческое исполнение с джамперами; I - индустриальное исполнение с джамперами, покрытие лаком; М - исполнение с приемкой «5» с джамперами, покрытие лаком; М ННН - исполнение с приемкой «5» с перемычками по шине адреса (задаются в карте заказа), покрытие лаком. ННН – адрес устройства в шестнадцатеричном коде. |  |  |  |  |

Пример обозначения приведен ниже.

# Указания по эксплуатации

Перед установкой модуля разовых команд в ПЭВМ  необходимо установить перемычки базового адреса.

Подключение модуля к ПЭВМ, а также подключение внешних устройств к модулю разовых команд, проводить при выключенных блоках питания ЭВМ и внешних устройств.