Описание драйвера  модуля дискретных каналов MD64-PCI

для QNX6.

Драйвер (в терминологии QNX менеджер ресурса) модуля дискретных каналов MD64-PCI (в дальнейшем модуль) предназначен для обслуживания до 8-ми устройств в ОС QNX6.

#### 1.Порядок работы с драйвером.

Для организации обмена с устройством в программе пользователя должны быть зарезервированы

int hMD64;       // - дескриптор устройства

unsigned short int dataInt[ ... ];  // буфер ввода/вывода

Коды функций драйвера содержатся в файле  MD64_qnx.h

#### 1.1 Открытие устройства.

hMD64=open("/dev/MD64_X",0);

где  	MD64_X - имя устройства (X = 0,1,2,...).

В случае ошибки функция возвращает значение  hMD64 =-1

При успешном завершении возвращается дескриптор устройства и программа должна завершаться вызовом функции закрытия устройства.

#### 1.2. Закрытие устройства.

close(hMD64);

#### 2.Функции драйвера.

#### 2.1. Чтение серийного номера модуля.

Вызов

devctl(hMD64, md64_getSN , &dataInt , 2, NULL);

Действие

Функция возвращает в dataInt[0] считанный серийный номер модуля.

#### 2.2. Чтение ресурсов модуля.

Вызов

devctl(hMD64, md64_getRSRC , &dataInt , 6, NULL);

Действие

Функция возвращает  в

dataInt[0] адрес PLX

dataInt[1] базовый адрес регистров модуля

dataInt[2]  номер IRQ

#### 2.3.Чтение регистров модуля.

Вызов

devctl(hMD64,md64_XXX , &dataInt , 2, NULL);

где md64_XXX - код функции:

md64_getRDIK - регистр входных РК RDIK;

md64_getRDIT - регистр входных РК RDIT;

md64_getRID - регистр идентификатора RID;

md64_getRINT - регистр  флагов прерываний   RINT.

Действие

Функция возвращает  в   dataInt[0] считанный код регистра

#### 2.4. Запись в регистры модуля.

Параметры

dataInt[0] - код, который должен быть записан в регистр

Вызов

devctl(hMD64,md64_XXX , &dataInt , 2, NULL);

где md64_XXX  -  код функции:

md64_setRDOK - регистр выходных РК RDOK;

md64_setRDOT - регистр выходных РК RDOT;

md64_setRMOD - регистр задания условия формирования  прерываний RMOD;

md64_setRM - регистр разрешения формирования прерывания RM.

Действие

Функция записывает в регистр заданный код.

#### 2.5.Чтение кодов регистров выходных РК.

Вызов

devctl(hMD64,md64_XXX , &dataInt , 2, NULL);

где md64_XXX  -  код функции:

md64_readRDOK - регистр выходных РК RDOK;

md64_readRDOT - регистр выходных РК RDOT.

Действие

Функция возвращает в dataInt[0]последний код, записанный в регистр выходных РК.

#### 2.6. Операции побитовой установки (сброса) регистров выходных РК.

Параметры

dataInt[0] - номер выходной разовой команды (1..16 соответ-ственно биты 0..15)

Вызов

devctl(hMD64,md64_XXX , &dataInt , 2, NULL);

| md64_XXX (код функции) | Действие |
| --- | --- |
| md64_set_bit_RDOK | Записывает “1” в бит регистра RDOK, соответствующий заданной РК. |
| md64_set_bit_RDOT | Записывает “1” в бит регистра RDOT, соответствующий заданной РК. |
| md64_clr_bit_RDOK | Записывает “0” в бит регистра RDOK, соответствующий заданной РК. |
| md64_clr_bit_RDOT | Записывает “0” в бит регистра RDOT, соответствующий заданной РК. |

#### 3. Обслуживание прерываний.

При возникновении прерывания модуля в обработчике прерывания драйвера происходит считывание регистра флагов прерываний модуля,  затем пользовательскому процессу посылается сигнал SIGUSR1.

Код регистра флагов прерывания модуля, считанный в обработчике прерывания драйвера, можно получить, используя функцию

devctl(hMD64,md64_getRINT_int ,&dataInt, 2, NULL);

функция возвращает в  dataInt[0] код регистра флагов прерываний.

Далее перечислены дополнения, которые следует внести в программу для обеспечения возможности работы с прерываниями и краткие пояснения к ним. Имена переменных и функции обработки сигнала произвольны.

#include <signal.h>

struct sigaction action;

int pid;

// Функция - пользовательский обработчик прерывания

// (обработчик сигнала SIGUSR1)

void hINT (int signo)

{

.

.

.

return ;

}

// установка пользовательского обработчика прерывания

memset(&action, 0, sizeof(action));

action.sa_handler = hINT;

sigaction(SIGUSR1, &action, NULL);

//передача драйверу идентификатора процесса

pid = getpid();

devctl(hMD64,md64_setEvent , &pid , sizeof( pid ), NULL);

// далее можно включать прерывания