## Блок ретрансляторов сигналов МКО

#### БРС–МКО

инструкция по эксплуатации

Блок БРС-МКО осуществляет ретрансляцию сигналов в четырех независимых или двух резервированных мультиплексных каналах  (МК)   ГОСТ P 52070-2003 (MIL-STD-1553B)   
с восстановлением амплитуды, формы, фазы и скважности сигнала в линии передачи.  
Цифровая обработка ретранслируемого сигнала производится на частоте 12 мГц. Между источником и приемником информации должно быть не более одного ретранслятора.

Блок БРС-МКО содержит четыре рабочих платы RT-3U-27 и одну плату  RT-3U-27 в ЗИП.

Задержка прохождения сигнала через каждый ретранслятор в одну сторону составляет 1,5 мкс. В связи с этим контроллеру канала, работающему с ретранслятором, может потребоваться увеличение времени ожидания ответного слова от оконечного устройства.  В платах производства ЗАО “Элкус”, подключаемых к ретранслятору, необходимо увеличить время ожидания ответного слова в режиме контроллера канала (см. техническое описание на соответствующую плату).

Сигналы ретранслируются из канала X1-1 (X2-1, X3-1, X4-1) в канал X1-2 (X2-2, X3-2, X4-2), соответственно  или  обратно.

| Цоколевка разъемов DB-9F табл.1 |  |
| --- | --- |
| Конт. | Цепь |
| 1, 2 | не подключены |
| 3 | Экран |
| 4 | Включение согласующего резистора R75-1 |
| 5 | Включение согласующего резистора R75-2 |
| 6 | + МК (прямое подключение к шине) |
| 7 | + МК (включение через согласующий трансформатор) |
| 8 | – МК (включение через согласующий трансформатор) |
| 9 | – МК (прямое подключение к шине) |

Питание +27В подается на блок через приборную вилку 2РМТ22КПН4.  Контакты 1, 4 вилки внутри блока соединены с его корпусом.

Кабель питания, поставляемый с блоком, имеет три провода, которые распаиваются на кабельную розетку в соответствии с (рис.2).  На другом конце провода кабеля имеют маркировку: 
черный   +27В, синий –27В и коричневый – корпус.

Блок имеет две дополнительные точки подсоединения к корпусу, одна на лицевой панели под лепесток диаметром 4 мм, вторая на задней стенке блока под лепесток диаметром 6 мм.

Цепь

Конт.

+27В

-27В

Корпус

2

3

1, 4

черный

синий

коричневый

Розетка

2РМТ22КПН4Г3В1В

+27В

-27В

Корпус

Рис.2  Кабель питания  БРС-МКО

Первый резервированный канал (платы 1 и 2) включается верхним тумблером, второй резервированный канал (платы 3 и 4) включается нижним тумблером. Подача питания на плату ретранслятора индицируется зеленым светодиодом на ее лицевой панели.

Если какой-то канал блока подключается к концу шины данных через контакты 6–9 разъема DB-9, возможно согласование этой шины резистором 75 Ом, установленным на плате соответствующего ретранслятора. Для этого в ответной части  разъема DB-9 нужно установить перемычку между контактами  4, 5. При этом резистор 75 Ом подключается параллельно контактам 6, 9 соответствующего разъема.

| Таблица 2. Основные электрические параметры БРС-МКО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | мин. | ном. | макс. |
| Напряжения питания, В | 18 | 27 | 36 |
| Ток потребления при номинальном напряжении питания 27 В, мА |  |  |  |
| все каналы в режиме ожидания (приема) |  |  | 220 |
| одновременная передача по 4 каналам 10% времени |  |  | 360 |
| одновременная передача по 4 каналам 50% времени |  |  | 520 |
| одновременная передача по 4 каналам 95% времени |  |  | 700 |
| Входной пороговый уровень, В (p-p) ) | 1,6 |  |  |
| Длительность фронта / среза выходного сигнала, нс | 100 | 140 | 300 |
| Дифференциальное выходное напряжение в шине, В | 6,0 | 7,2 | 8,0 |
| Дифференциальное выходное напряжение в шлейфе, В |  | 19,0 |  |

)  минимальное дифференциальное напряжение (размах сигнала p-p) в магистральной шине на входе БРС-МКО  при котором производится ретрансляция

БРС-МКО выполнен в конструктиве "Евромеханика" размером 28НР, 
габаритные размеры 193х160х255 мм, 
масса 3,2 кг.

7

8

6

5

1

4

ТИЛ-3

75 Ом

Rз=56 Ом

75 Ом

Uвых = 6,7В

Uвых = 19В

Соединительная

коробка

Согласующий

трансформатор

Uвых - размах выходного сигнала платы

Шлейф до 6м

75 Ом

X1-1/ 6

75 Ом

канал A

канал B

X1-1/ 9

X1-2/ 7

X1-2/ 8

+ MK

– MK

+MK

–MK

Рис. 3  Пример подключения одного канала  БРС-МКО

Rз

Rз

БРС-МКО

Рис.4  Пример ретрансляции сигнала, прошедшего 300 метров кабеля КВСФ-75.

Рис. 5   Габаритный чертеж изделия