Плата   RT–3U–27

## Ретранслятор сигналов

инструкция по эксплуатации

Плата выполнена в конструктиве Евромеханика 6U и осуществляет ретрансляцию сигналов в мультиплексном канале  (МК)   ГОСТ P 52070-2003 (MIL-STD-1553B) с восстановлением амплитуды, формы, фазы и скважности сигнала в линии передачи.  Цифровая обработка ретранслируемого сигнала производится на частоте 12 мГц.  Между источником и приемником информации должно быть не более одного ретранслятора.

Задержка прохождения сигнала через ретранслятор в одну сторону составляет 1,5 мкс. В связи с этим контроллеру канала, работающему с ретранслятором, может потребоваться увеличение времени ожидания ответного слова от оконечного устройства. Для этого в платах производства ЗАО “Элкус”, подключаемых к ретранслятору, необходимо  увеличить время ожидания ответного слова в режиме контроллера канала (см. техническое описание на соответствующую плату).

Сигналы ретранслируются из канала А (разъем Х1) в канал В (разъем Х2) или обратно.

| Таблица 1. Цоколевка разъемов X1, Х2 |  |
| --- | --- |
| Конт. | Цепь |
| 1, 2 | не подключены |
| 3 | Экран |
| 4 | Включение согласующего резистора R75-1 |
| 5 | Включение согласующего резистора R75-2 |
| 6 | + МК (прямое подключение к шине) |
| 7 | + МК (включение через согласующий трансформатор) |
| 8 | – МК (включение через согласующий трансформатор) |
| 9 | – МК (прямое подключение к шине) |

Если плата подключается к концу шины через контакты 6–9 разъема X1 или Х2, возможно согласование шины резистором 75 Ом, установленным на плате. Для этого в ответной части  разъема X1 или Х2 необходимо установить перемычку между контактами 4, 5. При этом резистор 75 Ом подключается параллельно контактам 6, 9 соответствующего разъема.

Контакт 3 разъема X1 выведен на контакты 2 колодки J2 и 1 колодки J3.  Контакт 3 разъема X2 выведен на контакты 2 колодки J7 и 1 колодки J8.  При установке перемычки между контактами 1, 2 колодки J2 (J7) контакт 3 разъема X1 (X2) соответственно, подключается к цепи "Общий" платы. 
  При установке перемычки между контактами 1, 2 колодки J3 (J8) контакт 3 разъема X1 (X2) соответственно, подключается к корпусу этого разъема.

При поставке платы  перемычки J2, J3, J7, J8  не устанавливаются.

Разъем X4 технологический и предназначен для программирования платы. Колодки J4, J5 технологические. Перемычка J5 должна быть установлена.

| Таблица 2. Цоколевка разъема X3 |  |
| --- | --- |
| Контакты | Цепь |
| A30, A31, A32, B30, B31, B32, C30, C31, C32 | +27 В |
| A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 | –27В |

Цепи  "Общий" платы и  "–27В"  гальванически развязаны.

| Таблица 3. Основные электрические параметры RT-3U-27 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | мин. | ном. | макс. |
| Напряжения питания, В | 18 | 27 | 36 |
| Ток потребления при номинальном напряжении питания 27 В, мА |  |  |  |
| режим ожидания (приема) |  |  | 80 |
| передача 10% времени |  |  | 90 |
| передача 50% времени |  |  | 130 |
| передача 95% времени |  |  | 170 |
| Входной пороговый уровень, В (p-p) ) | 1,6 |  |  |
| Длительность фронта / среза выходного сигнала, нс | 100 | 140 | 300 |
| Дифференциальное выходное напряжение в шине, В | 6,0 | 7,2 | 8,0 |
| Дифференциальное выходное напряжение в шлейфе, В | 18,0 | 19,0 |  |

)  минимальное дифференциальное напряжение (размах сигнала p-p) в магистральной шине на входе платы RT-3U-27  при котором производится ретрансляция

7

8

6

5

1

4

ТИЛ-3

7

8

6

5

1

2

4

75 Ом

Rз=56 Ом

75 Ом

Uвых = 6,7В

Uвых = 19В

Соединительная

коробка

Согласующий

трансформатор

Uвых - размах выходного сигнала платы

Шлейф до 6м

7

8

6

5

1

2

4

ТИЛ-5

75 Ом

X1/6

75 Ом

плата RT–3U–27

канал A

канал B

ТИЛ-5

X1/9

X2/ 7

X2/ 8

+ MK

– MK

+ MK

– MK

Рис. 2  Пример включения платы RT-3U-27

Rз

Rз

Rз

Rз

Rз

Rз

Рис.3  Пример ретрансляции сигнала, прошедшего 300 метров кабеля КВСФ-75.