Плата   RT–3U–1

## Резервированный ретранслятор

инструкция по эксплуатации

Плата выполнена в конструктиве Евромеханика 3U и осуществляет независимую ретрансляцию сигналов по основному и  резервному каналу ГОСТ P 52070-2003 (MIL-STD-1553B) с восстановлением амплитуды, формы, фазы и скважности сигнала в линии передачи.  Цифровая обработка ретранслируемого сигнала производится на частоте 
12 мГц.  Между источником и приемником информации должно быть не более одного ретранслятора.

Ретранслятор не является стандартным устройством интерфейса ГОСТ P 52070-2003 (MIL-STD-1553B). 
Решение о применении ретранслятора должно основываться на сравнении достоверностей обмена реальной информацией в реальной системе при использовании ретранслятора или без него.  При этом обязательно нужно учитывать тот факт, что применение ретранслятора значительно снижает надежность магистральной линии по сравнению со стандартной пассивной шиной.

) Если какой-либо канал (A,B,C,D по табл.1) от платы отсоединяется или вообще не подключается, вместо него НЕОБХОДИМО подключить через ответную часть разъема нагрузочный резистор 36 Ом,  1 Вт к контактам:

X2/6-9 для канала A		X2/1-5 для канала B	   X3/6-9 для канала C	    X3/1-5 для канала D

Задержка прохождения сигнала через ретранслятор в одну сторону составляет 1,5 мкс. В связи с этим контроллеру канала, работающему с ретранслятором, может потребоваться увеличение времени ожидания ответного слова от оконечного устройства.  Для этого в платах производства ЗАО “Элкус”, подключаемых к ретранслятору, необходимо  увеличить время ожидания ответного слова в режиме контроллера канала (см. техническое описание на соответствующую плату).

Ретрансляция сигналов по основному мультиплексному каналу осущуствляется через разъем платы  X2.

Ретрансляция сигналов по резервному мультиплексному каналу осущуствляется через разъем платы X3.

При установке перемычки JP1, контакты A21 и A22 разъема X1 соединяются между собой.

При установке перемычки JP2, контакт C12 разъема X1 соединяется с RC цепочкой формирования сигнала сброса  при включении питания, установленной на плате (рис.3).

При поставке платы перемычки 
JP1 – JP6 отсутствуют.

Рис. 1

| Цоколевка разъемов мультиплексного канала X2, X3 табл.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конт. | Цепь | Разъем X2 (основной) | Разъем X3 (резервный) |
| 1 | + МК (прямое включение) | канал В | канал D |
| 2 | + МК (включение через согласующий трансформатор) | канал В | канал D |
| 3 | Цепь «Общий» |  |  |
| 4 | – МК (включение через согласующий трансформатор) | канал В | канал D |
| 5 | – МК (прямое включение) | канал В | канал D |
| 6 | + МК (прямое включение) | канал А | канал С |
| 7 | + МК (включение через согласующий трансформатор) | канал А | канал С |
| 8 | – МК (включение через согласующий трансформатор) | канал А | канал С |
| 9 | – МК (прямое включение) | канал А | канал С |

| *) Для плат RT-3U-1, в которых используются приемопередатчики EL-12N-01, напряжение питания -12В не требуется. Однако, если источник питания -12В отключить невозможно и для него требуется нагрузка, в новых платах по цепи -12В установлен только нагрузочный резистор 470 Ом. Если указано при заказе, нагрузочный резистор 470 Ом может не ставиться. Цоколевка разъема X1 табл.2 |  |
| --- | --- |
| Контакты | Цепь |
| A9, A11, A15, A17, A19, B20, B23 | «Общий» |
| С31 | +12/15 В |
| А31 | –12/15В *) |
| А32, В32, С32 | +5 В |

При установке перемычек  JP3, JP5 параллельно контактам 6, 9 разъемов X2, X3, соответственно, подключаются согласующие резисторы 75 Ом. При установке перемычек  JP4, JP6 согласующие резисторы 75 Ом подключаются параллельно контактам 1, 5 разъемов X2, X3, соответственно.

Использование коммутации перемычками JP3 – JP6  на плате  для согласования магистральной шины рекомендуется только в целях удобства на этапе отладки системы обмена, поскольку джамперное соединение не надежно и при потере контакта происходит рассогласование всей магистральной шины, при котором уже невозможна нормальная работа канала обмена. При жесткой запайке этих перемычек, если такая плата случайно будет установлена не у конца магистрального кабеля, канал обмена также не сможет нормально функционировать.

Поэтому в штатном режиме, согласование магистральной шины резисторами 75 Ом рекомендуется выполнять методом пайки 2 способами:

- Непосредственно на концах магистральной шины.

- В соединительных коробках на концах магистральной шины.

7

8

6

5

1

4

ТИЛ-3

7

8

6

5

1

2

4

X2/2

X2/4

56 Ом

Uвых = 6,4В

Uвых = 19В

Соединительная

коробка

Согласующий

трансформатор

Uвых - размах выходного сигнала платы

Шлейф до 6м

7

8

6

5

1

2

4

X2/6

X2/9

75 Ом

плата RT–3U–1

канал A

канал B

75 Ом

75 Ом

75 Ом

56 Ом

56 Ом

56 Ом

56 Ом

Рис. 2  Пример подключения для ретрансляции сигналов по основному каналу

На рис. 3 показана RC цепочка формирования сигнала сброса  при включении питания, установленная на плате.  При поставке перемычка JP2 отсутствует.

Рис. 3   Формирование сигнала сброса

при включении питания.

Запрещается включение напряжения +12/15В раньше напряжения +5В

Запрещается выключение напряжения +5В раньше напряжения +12/15В

| Таблица 3. Основные электрические параметры RT–3U–1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр |  | ед. | мин. | ном. | макс. |
| Токи потребления по напряжениям питания, |  |  |  |  |  |
| по цепи +5В |  | мА |  | 120 | 130 |
| *) по цепи -12В |  | мА |  | 26 | 40 |
| по цепи +12В : | все передатчики заблокированы | мА |  | 1,7 | 2 |
|  | **) передача 25% времени | мА |  | 90 | 100 |
|  | **) передача 95% времени | мА |  | 180 | 200 |
| Длительность фронта / среза выходного сигнала |  | нс | 100 | 150 | 300 |
| Дифференциальное выходное напряжение в шине, (p-p) |  | В | 6,0 | 7,2 | 8,0 |
| Симметрия выходного сигнала в магистральной шине |  | мВ | -30 | 0 | +30 |
| ***) Входной пороговый уровень, В (p-p) |  | В | 1,6 |  |  |

*)  Для плат RT-3U-1, в которых используются приемопередатчики EL-12N-01, напряжение питания -12В не требуется. Однако, если источник питания -12В отключить невозможно и для него требуется нагрузка, в новых платах по цепи -12В  установлен только нагрузочный резистор  470 Ом.  Если указано при заказе, нагрузочный резистор  470 Ом может не ставиться.

**)  передача по одному каналу, второй в резерве.

***)  минимальное дифференциальное напряжение (размах сигнала p-p) в магистральной шине на входе RT-3U-1  при котором производится ретрансляция

Рис.4  Пример ретрансляции сигнала, прошедшего 300 метров кабеля КВСФ-75.