Плата   RT–3U–3

## Разветвитель на 3 канала

инструкция по эксплуатации

Плата выполнена в конструктиве Евромеханика 3U и осуществляет параллельную ретрансляцию сигналов одного из каналов ГОСТ P 52070-2003 (MIL-STD-1553B)  в три  с восстановлением амплитуды, формы, фазы и скважности сигнала в линии передачи. Сигнал ретранслируется из того канала, по которому сигнал приходит раньше.  Сканирование каналов на наличие входного сигнала и цифровая обработка ретранслируемого сигнала производится на частоте 12 мГц. Между источником и приемником информации должно быть не более одного разветвителя.

Разветвитель не является стандартным устройством интерфейса ГОСТ P 52070-2003 (MIL-STD-1553B). 
Решение о применении разветвителя должно основываться на сравнении достоверностей обмена реальной информацией в реальной системе при использовании разветвителя или без него.  При этом обязательно нужно учитывать тот факт, что применение разветвителя значительно снижает надежность магистральной линии по сравнению со стандартной пассивной шиной.

) Если какой-либо канал (A,B,C,D по табл.1) от платы отсоединяется или вообще не подключается, вместо него НЕОБХОДИМО подключить через ответную часть разъема нагрузочный резистор 36 Ом,  1 Вт к контактам:

X2/6-9 для канала A		X2/1-5 для канала B	   X3/6-9 для канала C	    X3/1-5 для канала D

Задержка прохождения сигнала через разветвитель в одну сторону составляет 1,5 мкс. В связи с этим контроллеру канала, работающему через разветвитель, может потребоваться увеличение времени ожидания ответного слова от оконечного устройства.  Для этого в платах производства ЗАО “Элкус”, подключаемых к ретранслятору, необходимо  увеличить время ожидания ответного слова в режиме контроллера канала (см. техническое описание на соответствующую плату).

При установке перемычки JP1, контакты A21 и A22 разъема X1 соединяются между собой.

При установке перемычки JP2, контакт C12 разъема X1 соединяется с RC цепочкой формирования сигнала сброса  при включении питания, установленной на плате (рис.3).

При поставке платы перемычки 
JP1 – JP6 отсутствуют.

Рис. 1

| Цоколевка разъемов мультиплексного канала X2, X3 табл.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контакт | Цепь | Разъем X2 | Разъем X3 |
| 1 | + МК (прямое включение) | канал В | канал D |
| 2 | + МК (включение через согласующий трансформатор) | канал В | канал D |
| 3 | Цепь «Общий» |  |  |
| 4 | – МК (включение через согласующий трансформатор) | канал В | канал D |
| 5 | – МК (прямое включение) | канал В | канал D |
| 6 | + МК (прямое включение) | канал А | канал С |
| 7 | + МК (включение через согласующий трансформатор) | канал А | канал С |
| 8 | – МК (включение через согласующий трансформатор) | канал А | канал С |
| 9 | – МК (прямое включение) | канал А | канал С |

| *) Для плат RT-3U-3, в которых используются приемопередатчики EL-12N-01, напряжение питания -12В не требуется. Однако, если источник питания -12В отключить невозможно и для него требуется нагрузка, в новых платах по цепи -12В установлен только нагрузочный резистор 470 Ом. Если указано при заказе, нагрузочный резистор 470 Ом может не ставиться. Цоколевка разъема X1 табл.2 |  |
| --- | --- |
| Контакты | Цепь |
| A9, A11, A15, A17, A19, B20, B23 | «Общий» |
| С31 | +12/15 В |
| А31 | –12/15В *) |
| А32, В32, С32 | +5 В |

При установке перемычек  JP3, JP5 параллельно контактам 6, 9 разъемов X2, X3, соответственно, подключаются согласующие резисторы 75 Ом. При установке перемычек  JP4, JP6 согласующие резисторы 75 Ом подключаются параллельно контактам 1, 5 разъемов X2, X3, соответственно.

Использование коммутации перемычками JP3 – JP6  на плате  для согласования магистральной шины рекомендуется только в целях удобства на этапе отладки системы обмена, поскольку джамперное соединение не надежно и при потере контакта происходит рассогласование всей магистральной шины, при котором уже невозможна нормальная работа канала обмена. При жесткой запайке этих перемычек, если такая плата случайно будет установлена не у конца магистрального кабеля, канал обмена также не сможет нормально функционировать.

Поэтому в штатном режиме, согласование магистральной шины резисторами 75 Ом рекомендуется выполнять методом пайки 2 способами:

- Непосредственно на концах магистральной шины.

- В соединительных коробках на концах магистральной шины.

7

8

6

5

1

4

ТИЛ-3

7

8

6

5

1

2

4

X2/2

X2/4

56 Ом

Uвых = 6,4В

Uвых = 19В

Соединительная

коробка

Согласующий

трансформатор

Uвых - размах выходного сигнала платы

Шлейф до 6м

7

8

6

5

1

2

4

X2/6

X2/9

75 Ом

плата RT–3U–3

канал A

канал B

75 Ом

75 Ом

75 Ом

56 Ом

56 Ом

56 Ом

56 Ом

Рис. 2  Пример подключения платы RT-3U-3

) Если какой-либо канал (A,B,C,D по табл.1) от платы отсоединяется или вообще не подключается, вместо него НЕОБХОДИМО подключить через ответную часть разъема нагрузочный резистор 36 Ом,  1 Вт к контактам:

X2/6-9 для канала A		X2/1-5 для канала B	X3/6-9 для канала C	X3/1-5 для канала D

На рис. 3 показана RC цепочка формирования сигнала сброса  при включении питания, установленная на плате.  При поставке перемычка JP2 отсутствует.

Рис. 3   Формирование сигнала сброса

при включении питания.

Запрещается включение напряжения +12/15В раньше напряжения +5В

Запрещается выключение напряжения +5В раньше напряжения +12/15В

| Таблица 3. Основные электрические параметры RT–3U–3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр |  | ед. | мин. | ном. | макс. |
| Токи потребления по напряжениям питания, |  |  |  |  |  |
| по цепи +5В |  | мА |  | 130 | 140 |
| *) по цепи -12В |  | мА |  | 26 | 40 |
| по цепи +12В : | все передатчики заблокированы | мА |  | 1,7 | 2 |
|  | **) передача 25% времени | мА |  | 300 | 320 |
|  | **) передача 95% времени | мА |  | 520 | 560 |
| Длительность фронта / среза выходного сигнала |  | нс | 100 | 150 | 300 |
| Дифференциальное выходное напряжение в шине, (p-p) |  | В | 6,0 | 7,2 | 8,0 |
| Симметрия выходного сигнала в магистральной шине |  | мВ | -30 | 0 | +30 |
| ***) Входной пороговый уровень, В (p-p) |  | В | 1,6 |  |  |

*)  Для плат RT-3U-3, в которых используются приемопередатчики EL-12N-01, напряжение питания -12В не требуется. Однако, если источник питания -12В отключить невозможно и для него требуется нагрузка, в новых платах по цепи -12В  установлен только нагрузочный резистор  470 Ом.  Если указано при заказе, нагрузочный резистор  470 Ом может не ставиться.

**)  одновременная передача по трем каналам

***)  минимальное дифференциальное напряжение (размах сигнала p-p) в магистральной шине на входе RT-3U-3  при котором производится ретрансляция

Рис.4  Пример ретрансляции сигнала, прошедшего 300 метров кабеля КВСФ-75.