Электронная компания ЗАО ”Элкус”

196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 5а

тел /факс:(812)369-16-41                                             mail@elcus.ru	      www.elcus.ru

Ретранслятор  RTM–1VL

- Области применения: удаленные абоненты, передача в условиях сильных электромагнитных помех.

- Расстояние передачи по оптическому кабелю до 1,5 км

- Скорость передачи 1мбит/с

- Длина волны в световоде
  = 820 нм

- Диаметр световода кабеля 
50 или 62,5 мкм

- Размеры модуля – 
112,5 мм х 152 мм x 33 мм

- Одно напряжение питания
от +18В до +36В

- Оптические разъемы ST

Рис.1   Внешний вид ретранслятора  RTM-1VL

Ретранслятор  RTM–1VL  предназначен для  перехода со стандартного (экранированная витая пара проводов) мультиплексного канала (МК) ГОСТ P 52070-2003 (MIL-STD-1553B)    на волоконно–оптическую линию связи (ВОЛС) с обменом информацией специальным кодом по протоколу ГОСТ P 52070-2003 (MIL-STD-1553B) на скорости передачи 1Мбит/с.  Для сопряжения резервированной ВОЛС и компьютера с шиной PCI  используется плата  TV1-PCI  разработки ЗАО "Элкус" (рисунок 2).

При организации МК с использованием ретранслятора RTM–1VL  допускается обмен между двумя МК или двумя устройствами МК через два ретранслятора RTM–1VL, соединенных между собой волоконно-оптической линией связи. Во всех остальных случаях между передающим устройством  МК и принимающим устройством  МК может находиться не более одного ретранслятора RTM–1VL (рисунок 3).

Ретранслятор RTM–1VL осуществляет прием сигналов из МК или ВОЛС с цифровым восстановлением их амплитуды,  формы, скважности и преобразование восстановленных сигналов для передачи их по ВОЛС или МК, соответственно. Цифровая обработка ретранслируемого сигнала ведется на тактовой частоте 12 МГц.

В направлении из МК в ВОЛС ретранслятор RTM–1VL преобразует сигналы в коде Манчестер–2 по методу широтно-импульсной модуляции для их передачи по ВОЛС. Такое преобразование делается, во-первых, для определения состояния паузы между словами в оптическом канале, а во-вторых,   для получения максимально возможных мощности импульса передатчика и чувствительности приемника.

В направлении из ВОЛС в МК выполняется обратное преобразование (декодирование) оптического сигнала в код Манчестер–2.

Для передачи и приема оптического сигнала используются раздельные световоды.  Ретранслятор подключается к оптическому кабелю через ST коннекторы RX (прием), TX (передача).   Тип кабеля – многомодовый, с диаметром волокна 62,5 или 50 мкм на длину волны оптического сигала l = 820 нм.

Для сопряжения с ВОЛС используются передающий HFBR-1414T и приемный HFBR-2412T модули  фирмы Agilent Technologies с оптическим разъемом типа ST.

| Таблица 1. Контакты разъема MK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контакт | Цепь | Примечание |
| 6 | + МК (прямое включение) | длина шлейфа  0,3 м |
| 7 | + МК (включение через согласующий трансформатор) | длина шлейфа  6,0 м |
| 8 | – МК (включение через согласующий трансформатор) | длина шлейфа  6,0 м |
| 9 | – МК (прямое включение) | длина шлейфа  0,3 м |
| Тип разъема: розетка DB-9F |  |  |

| Таблица 2. Контакты разъема 27В |  |
| --- | --- |
| Контакты | Цепь |
| 1, 2 | +27 В |
| 3, 4 | –27В |
| Тип разъема: приборная вилка РС-4ТВ |  |

| Таблица 3. Основные характеристики RTM–1VL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Ед. изм. | min | typ | max |
| Напряжение питания | V | 18 | 27 | 36 |
| Ток потребления от источника +27В: |  |  |  |  |
| - в режиме ожидания | mA |  | 53 |  |
| - передача 32 слов из МК в ВОЛС с паузой 50 мкс | mA |  | 60 |  |
| - передача 32 слов из ВОЛС в МК с паузой 50 мкс | mA |  | 140 | 160 |
| Задержка прохождения сигнала: - из МК в ВОЛС | мкс |  |  | 1,5 |
| - из ВОЛС в МК | мкс |  |  | 2,2 |
| - Оптический приемопередатчик |  |  |  |  |
| Длина волны в световоде,  | нм |  | 820 |  |
| Частота передачи по кабелю | мГц |  | 1 |  |
| Диаметр световода кабеля | мкм | 50 |  | 62,5 |
| Приемопередатчик МК |  |  |  |  |
| Длительность фронта/среза выходного сигнала | нс | 100 | 150 | 300 |
| Дифференциальное выходное напряжение в шине, (p-p) | В | 6,0 | 6,8 | 7,5 |
| Симметрия выходного сигнала в шине | мВ | -30 | 0 | +30 |
| *) Диапазон приема входных сигналов, (p-p) - прямое включение - включение через согласующий трансформатор | В | 1,8 1,2 |  | 20 14 |
| ## Рабочая температура | C | – 25 |  | +55 |
| Температура хранения | C | – 40 |  | +85 |
| - Масса | - г |  |  | - 340 |
| Размеры | мм | 112,5 х 152 x 33 |  |  |

*) Для более стабильной работы входное пороговое напряжение увеличено до 1,8 В (прямое включение) и 1,2 В (включение через согласующий трансформатор)

На рис.2 приведен один из примеров использования RTM–1VL при переходе на ВОЛС из МК. Для работы  по резервированному каналу необходимо два ретранслятора RTM–1VL.

Рис. 2   Пример перехода на резервированный оптический канал.

Ретранслятор  RTM–1VL, вносит дополнительную задержку 3,7 мкс распространения сигнала через канал (см. табл.3), которая добавляется к паузе перед выдачей ответного слова оконечным устройством.   Поэтому если плата RTM–1VL находится между контроллером и оконечным устройством производства ЗАО “Элкус”, на плате контроллера канала необходимо увеличить максимальное время ожидания ответного слова от оконечных устройств (см. техническое описание на соответствующую плату).

Длина   ВОЛС  1,5 км  (рис.2) – теоретическая и определена мощностью оптического передатчика и  чувствительностью оптического приемника, а также потерям в оптических соединителях и оптическом кабеле.  С другой стороны, допустимая длина ВОЛС ограничивается максимальным временем ожидания ответного слова контроллером канала,  которое должно быть больше  суммарного времени распространения сигнала между контроллером канала и оконечными устройствами  t S.

t S = t OC + t RT +  2  t L ,   где

t OC – время формирования ответного слова оконечным устройством (10,6 мкс для плат ЗАО “Элкус”)

t RT = 3,8 мкс – задержка  прохождения сигнала через RTM–1VL в обе стороны

t L – время распространения сигнала по оптическому и проводному кабелю ( ~ 5 нс/м )

Рис.3    Примеры использования  ретранслятора  RTM-1VL.

Рис. 4      Габаритные размеры ретранслятора  RTM-1VL