Электронная компания ЗАО ”Элкус”

196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 5а

тел /факс:(812)369-16-41                                             mail@elcus.ru	            www.elcus.ru

# УДПЛ

## УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЛИНИЙ

Устройство предназначено для изменения топологии магистральных шин интерфейса, выполненного по ГОСТ Р 52070-2003 (MIL-STD-1553B).

Дистанционное переключение осуществляется контактами поляризованного двухпозиционного реле.   Электрическая принципиальная схема УДПЛ приведена на рис.1.  
Разъемы Х1, Х2, Х3 – триаксиальные приборные розетки СРТ-75-427Ф.  
Разъем Х4 – вилка DB9M.    Контакты 6–9 разъема Х4 соединены с выводами первой обмотки реле,  контакты 1–5 разъема Х4 соединены с выводами второй обмотки реле.

75

75

LINE

BUS B

BUS A

+27 V

GND

P

+

+

-

-

6-9: Line => Bus A

1-5: Line => Bus B

X1

X2

X3

X4

+ Line BusB

nc

nc

nc

- Line BusB

+ Line BusA

nc

nc

- Line BusA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

6

5

9

Рис.1

При подаче постоянного напряжения +27В  на контакты 6–9 разъема Х4, линия LINE разъема Х3  подключается к концу шины А разъема Х1, при этом к концу шины В разъема Х2 подключается согласующий резистор 75 Ом.  Далее, снятие или подача напряжения на контакты 6-9 разъема Х4  не изменяет положения контактов реле.

Переключение контактов реле в другое положение происходит при подаче постоянного напряжения +27В на контакты 1–5 разъема Х4. При этом линия LINE разъема Х3  подключается к концу шины В разъема Х2, а к концу шины А разъема Х1 подключается согласующий резистор 75 Ом.  Далее, снятие или подача напряжения на контакты 1–5 разъема Х4  не изменяет положения контактов реле.

Электрические характеристики УДПЛ приведены в таблице.

| Сопротивление между контактами 6–9 (1–5) разъема Х4, Ом | 40020% |
| --- | --- |
| Сопротивление включенных контактов реле, Ом , не более | 0,25 |
| Напряжение срабатывания контактов реле, В | 7,2 – 12,2 |
| Рабочее напряжение обмоток реле, В | 27 |
| Время срабатывания контактов реле, мс, не более | 5 |
| Число коммутационных циклов | 105 |
| Рабочая температура, 0С | от –40 до +85 |
| Электрическая прочность и сопротивление изоляции между коммутируемыми цепями | ~220B; 200МОм |
| Минимальный режим коммутации | 5мкА, 50мВ |

## Рис.2