Электронная компания ЗАО ”Элкус”

196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 5а

тел /факс:(812)369-16-41                                             mail@elcus.ru	            www.elcus.ru

# УДПШ

## УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШЛЕЙФОВ

Устройство предназначено для отключения шлейфов абонентов от магистральных шин интерфейса, выполненного по ГОСТ Р 52070-2003 (MIL-STD-1553B).

Дистанционное переключение осуществляется контактами поляризованного двухпозиционного реле.   Электрическая принципиальная схема УДПШ приведена на рис.1.  
Разъемы Х1, Х3 – триаксиальные приборные розетки СРТ-75-427Ф.  
Разъем Х4 – вилка DB9M.    Контакты 6–9 разъема Х4 соединены с выводами первой обмотки реле,  контакты 1–5 разъема Х4 соединены с выводами второй обмотки реле.

При подаче постоянного напряжения +27В  на контакты 6–9 разъема Х4, линия LINE разъема Х3  подключается к шине А разъема Х1.  Далее, снятие или подача напряжения на контакты 6-9 разъема Х4  не изменяет положения контактов реле.

Переключение контактов реле в другое положение происходит при подаче постоянного напряжения +27В на контакты 1–5 разъема Х4. При этом линия LINE разъема Х3  отключается от шины А разъема Х1, а к шине А разъема Х1 подключается нагрузочный резистор 3 кОм.  Далее, снятие или подача напряжения на контакты 1–5 разъема Х4  не изменяет положения контактов реле.

Электрические характеристики УДПЛ приведены в таблице.

| Сопротивление между контактами 6–9 (1–5) разъема Х4, Ом | 40020% |
| --- | --- |
| Сопротивление включенных контактов реле, Ом , не более | 0,25 |
| Напряжение срабатывания контактов реле, В | 7,2 – 12,2 |
| Рабочее напряжение обмоток реле, В | 27 |
| Время срабатывания контактов реле, мс, не более | 5 |
| Число коммутационных циклов | 105 |
| Рабочая температура, 0С | от –40 до +85 |
| Электрическая прочность и сопротивление изоляции между коммутируемыми цепями | ~220B; 200МОм |
| Минимальный режим коммутации | 5мкА, 50мВ |

## Рис.2