# РОУ- 400

РЕЗЕРВИРОВАННОЕ ОКОНЕЧНОЕ  УСТРОЙСТВО

МУЛЬТИПЛЕКСНОГО  КАНАЛА

Реализует функции   резервированного оконечного  устройства  (ОУ) для мультиплексного  канала (МК) по ГОСТ  26765.52-87  (MIL-STD-1553B).     Может быть использовано для подключения к  МК   датчиков, исполнительных механизмов, ЦАП / АЦП , индикаторов, микроконтроллеров  и других устройств с  нестандартным  интерфейсом  нижнего уровня.

| Оcновные технические характеристики: |  |
| --- | --- |
| габариты | 160 х 100 х 19 мм |
| шина данных *) | 16 бит, КМОП, IOL 0,8 mA ; IOH  0,04 mA |
| выходные сигналы | КМОП, IOL 0,8 mA ; IOH  0,04 mA |
| токи потребления от источника: +5В | 200 мA |
| +15В | 60 мA (отсутствие передачи) 180 мA (передача 32 слов с минимальной паузой) |
| –15В | 60 мA |

*) двунаправленная с подбросом на  + 5В резисторами 10 кОм, установленными на плате

Разъем  X1 подключения к подсистеме                                                    		  таблица 1

| Контакт разъема | Название сигнала | Назначение вывода |  | Активный уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 – A8 | D0 – D7 | входы / выходы 16 -ти разрядной шины данных |  | 1 / 0 |
| C1 – C8 | D8 – D15 |  |  |  |
| C27 – C30 | A10 – A7 | выходы разрядов адреса данных |  | 1 / 0 |
| A24 – A30 | A6 – A0 |  |  |  |
| A21 | EM | выход признака ошибки принимаемого сообщения МК |  | 0 |
| A22 | MC | выход признака приема команды управления МК |  | 0 |
| C10 | INST | вход задания контроля аппаратного бита команды |  | 1 |
| C15 | REP | вход строба записи данных из подситемы в МК |  | 0 |
| C16 | MWR | выход строба записи данных из МК в подсистему |  | 1 |
| C17 | MRD | выход запроса чтения данных из подсистемы в МК |  | 1 |
| C18 | VM | выход контроля принимаемых данных из МК |  | 0 |
| C19 | CSTB | выход строба достоверной команды из МК |  | 1 |
| C20 | VCWR | выход строба достоверной команды из МК |  | 0 |
| C21 | MR | вход начальной установки |  | 0 |
| C11 | SREQ | “Запрос на обслуживание” | входы для установки одноименных битов в ответном слове | 1 |
| C12 | BUSY | “Абонент занят” |  | 1 |
| C13 | SSFL | “Неисправность абонента” |  | 1 |
| C14 | RTFL | “Неисправность ОУ” |  | 1 |
| С23 – С27 | AT0– AT4 | входы для установки адреса ОУ в МК |  | 1 / 0 |
| A31 | – 15 V | Напряжения питания приемопередатчиков ВА996 |  | – |
| C31 | + 15 V |  |  |  |
| A32, C32 | + 5 V | Напряжения питания цифровых микросхем |  |  |
| A9, A11, A15, | GND ( 0V ) |  |  |  |
| A17, A19, C9 |  |  |  |  |

Адрес ОУ задается установкой  джамперов  на плате  (рис. 1)  или  через контакты AT0–AT4 разъема X1 по табл.1.               На рис.2 приведена структурная схема устройства.

Контакты разъемов X2, X3 для подключения к МК указаны в табл.2.

Установкой  уровня 0В на входе INST отключается контроль аппа-ратного бита принимаемых из МК команд.      Биты ответного слова   BUSY, RTFL, SSFL, SREQ устанавливаются в “1” или в “0”  подачей соответственно +5В или 0В на одноименные входы платы.  Биты ответного слова  “Принята групповая команда “  и  “Ошибка в сообщении”  формируются  аппаратно самой платой.

Цоколевка разъемов (X2, X3) подключения к МК                      таблица 2

| Контакт | Цепь |
| --- | --- |
| 3 | Общий (0В) |
| 6 | + МК (прямое включение) |
| 7 | + МК (включение через согласующий трансформатор) |
| 8 | + МК (включение через согласующий трансформатор) |
| 9 | – МК (прямое включение) |

При приеме команды из МК подсистема извещается о начале ее выполнения сигналом CSTB.  При этом на выходах A10, A9–A5 через 3,5мкс от конца командного слова устанавливаются соответственно бит приемопередачи и биты поля подадреса поступившей команды. На выходах А0- А4 устанавливается код 00000, который инкрементируется после приема / передачи  каждого информационного слова  до значения, заданного в поле числа слов команды.

При передаче данных из подсистемы в МК каждое слово запрашивается положительным сигналом с выхода MRD ,  в ответ на который подсистема должна выдать данные на шину D15–D0 и стробировать их отрицательным импульсом  длительностью 0,3 – 10 мкс по входу REP, который снимает запрос MRD  (рис.3а).

В режиме приема информационных слов из МК  в подсистему  каждое слово  выдается на шину D15–D0 и сопровождается положительным импульсом  с выхода MWR, который сдвинут от начала выдачи слов на 400 нс ( рис.3б ). Если принятое сообщение достоверно , то после  выдачи  в подсистему  последнего информационного слова, на выходе VM устанавливается низкий уровень.

При обнаружении ошибки в принимаемом сообщении, низкий уровень устанавливается на выходе ЕМ . Установка сигналов EM и VM в исходное состояние производится при приеме очередной команды из МК или сбросом платы по входу MR  (рис.5).

Рис. 3     Временные диаграммы  чтения / записи одного слова данных.

На рис.4 приведен пример подключения платы  к внешним регистрам. Временные диаграммы относительно командных (КС), ответных (ОС) и информационных (ИС) слов в МК даны на рис.5.

В момент выработки сигнала VCWR на шине данных D(15 - 00) находится принимаемая из МК команда (рис.5) , причем разряды D15 – D0 соответсвуют разрядам комады 4 – 19  по рис.3 ГОСТ 26765.52-87. Например, в режиме приема / передачи данных на выводах D(4 – 0) находится число слов данных, которые необходимо принять или передать.

*) время показано в микросекундах

Рис. 5.1

) временные соотношения сигналов VCWR, CSTB и чтения КС по шине DAT15-0 приведены на  рис.5.1

Рис. 5.2

При приеме команды управления без слов данных (код команды от 00000 до 01111) или со словом данных (код команды 10000 - 11111) уровень сигнала на выходе МС переключается в “0” через 4 мкс от начала паузы после команды и остается в таком состоянии до прихода следующей команды из МК. При выполнении команд приема / передачи данных, а также команд управления перечисленных в табл.3, уровень сигнала на выходе МС всегда остается в “1”

Таблица 3

| Код | Команда управления |
| --- | --- |
| 00010 | Передать ответное слово |
| 00100 | Блокировать передатчик |
| 00101 | Разблокировать передатчик |
| 00110 | Блокировать признак неисправности ОУ |
| 00111 | Разблокировать признак неисправности ОУ |
| 01000 | Установить ОУ в исходное состояние |
| 10010 | Передать последнюю команду |