Инструкция по эксплуатации

прибора для проверки линий передачи информации

по мультиплексным каналам информационного обмена

ТЕСТЕР ЛПИ 1553В

Санкт-Петербург 2007г.

Переносной прибор ТЕСТЕР ЛПИ 1553В предназначен для проверки линий передачи информации по мультиплексным каналам информационного обмена   ( ГОСТ Р 52070-2003;  MIL-STD-1553B).

Основные технические характеристики:

- Проверяет целостность линии (по факту нормального прохождения сигнала от передатчика к приемнику).

- Обнаруживает переворот фазы (перепутаны жилы витой пары).

- Обнаруживает обрыв линии в отводе;

- Обнаруживает замыкание линии на корпус в отводе;

- Габариты 163х94х52 мм

- Питание от 4-х аккумуляторов формата AA

или от внешнего источника	 +5В  /  Imax=0.25А

- Рабочий температурный диапазон: -20°С - +70°С

- Масса: 0,4 кг.

- Время непрерывной работы от батареи: 8 часов (от аккумуляторов емкостью 2300 мА*ч).

- Расположенный на передней планке сверхяркий светодиод для подсветки при работе в условия недостаточной освещенности.

Структурная схема прибора :

Питание прибора

Питание прибора ТЕСТЕР ЛПИ 1553В осуществляется от 4 аккумуляторов (батареек) формата АА. Допускается использовать любой тип батареек или аккумуляторов формата AA . Питание прибора может также осуществляться от внешнего источника питания +5В.

В приборе имеется защита от неправильного подключения аккумуляторов или внешнего питания.

Включение питания прибора ТЕСТЕР ЛПИ 1553В осуществляется переключателем с маркировкой  "Вкл.Питание". При включенном питании горит зеленый светодиод "Питание включено". При падении напряжения на блоке аккумуляторов до 4.5В загорается красный светодиод "Разряд батареи". После этого требуется замена аккумуляторов. Выключается питание прибора ТЕСТЕР ЛПИ 1553В возвратом переключателя "Вкл.Питание" в положение "выключено".

Внешние соединители

Планка с внешними разъемами имеет следующий вид:

Тип разъемов для подключения к отводам ЛПИ - СТР-75-427ф.

Для подключения прибора ТЕСТЕР ЛПИ 1553В к отводам ЛПИ, имеющим другой тип разъемов по договоренности с заказчиком вместе с прибором поставляется соответствующий комплект переходников.

Назначение контактов разъемов для подключения к отводу ЛПИ:

| контакт разъема |  |
| --- | --- |
| центральный контакт | фаза А |
| внутреннее контактное кольцо | фаза В |
| внешнее контактное кольцо | экран |

Разъем с маркировкой "Передатчик" предназначен для передачи тестового сигнала.

Разъем с маркировкой "Приемник" предназначен для приема тестового сигнала.

Разъем с маркировкой "Прозвон" предназначен для проверки отвода ЛПИ на обрыв

или замыкание любого из проводов линии на экран.

Разъем с маркировкой "Питание"  предназначен для подключения прибора к внешнему

источнику питания. Тип разъема - гнездо DC 2,5/5,5.

Лицевая панель прибора

Переключатель с маркировкой "Вкл.Передатчик" служит для включения/выключения режима передачи. При включенном режиме передачи загорается зеленый светодиод "Включен передатчик", а через разъем с маркировкой "Передатчик" в отвод ЛПИ выдается тестовый сигнал.

Переключатель с маркировкой "Вкл.Приемник" служит для включения/выключения режима приема. При включенном режиме приема загорается зеленый светодиод "Включен приемник", а через разъем с маркировкой "Приемник" идет прием тестового сигнала из отвода ЛПИ. Результат проверки принятого сигнала индицируется светодиодами на лицевой панели прибора.

Переключатель с маркировкой "Вкл.Прозвон" служит для включения/выключения  режима проверки отвода ЛПИ на обрыв или замыкание на экран. При включении этого режима загорается зеленый светодиод "Вкл.прозвон". Результат проверки индицируется светодиодами на лицевой панели прибора.

Меры безопасности при работе с прибором ТЕСТЕР ЛПИ 1553В

Прибор ТЕСТЕР ЛПИ 1553В электрически безопасен и не содержит опасных для жизни

напряжений питания.

Неправильное подключении к разъемам прибора (перепутаны разъемы "Передатчик", "Приемник" и "Прозвон"), а также нарушение последовательности включения (выключения) питания и режимов передачи, приема и прозвона НЕ приводит к выходу из строя прибора

ТЕСТЕР ЛПИ 1553В.

Проверка  на обрыв или короткое замыкание жилы на экран

1.   Подключить разъем проверяемого отвода к разъему прибора ТЕСТЕР ЛПИ 1553В с 		    маркировкой "Прозвон".

2.   Включить питание прибора ТЕСТЕР ЛПИ 1553В.

3.   Включить режим прозвона.

4.   Красный светодиод "Обрыв линии" сигнализирует об обрыве одного или обоих проводов

отвода ЛПИ. Красный светодиод "Замыкание на экран" сигнализирует о замыкании одной

или обоих жил отвода ЛПИ на экран. При отсутствии данных неисправностей оба красных

светодиода должны быть погашены.

5.   Выключить режим прозвона.

6.   Выключить питание прибора ТЕСТЕР ЛПИ 1553В.

7.   Отключить разъем проверяемого отвода от прибора ТЕСТЕР ЛПИ 1553В.

Примечание: при проведении данной проверки не должно быть передачи в ЛПИ, в противном случае показания прибора не будут являться достоверными.

Проверка линии и правильности подключения

Если разъемы обоих проверяемых отводов находятся на большом расстоянии друг от друга - для проверки используется два прибора ТЕСТЕР ЛПИ 1553В. Один прибор включается на режим передачи, второй на режим приема (см. рис.1). Если же разъемы обоих отводов находятся рядом - для проверки достаточно одного прибора ТЕСТЕР ЛПИ 1553В (см. рис.2).

1.   Предварительно проверить оба проверяемых отвода на обрыв или замыкание на

экран (см. "Проверка на обрыв или короткое замыкание жилы на экран" ).

2.   Подключить разъем 1-го отвода к разъему прибора ТЕСТЕР ЛПИ 1553В с маркировкой

"Передатчик".

3.   Подключить разъем 2-го отвода к разъему прибора ТЕСТЕР ЛПИ 1553В с маркировкой

"Приемник".

4.   Включить питание прибора(ов) ТЕСТЕР ЛПИ 1553В.

5.   Включить режим передачи.

6.   Включить режим приема.

7.   Если тестовый сигнал от передатчика, пройдя через линию, успешно приходит на вход приемника, то загорается один из светодиодов "Прием сигнала,фаза нормальная" или "Переворот фазы". При совпадении фазы сигнала на выходе передатчика и на входе приемника будет гореть зеленый светодиод "Прием сигнала,фаза нормальная". Если фаза сигнала на входе приемника противоположна сигналу на выходе передатчика будет гореть красный светодиод "Переворот фазы". При отсутствии сигнала на входе приемника оба светодиода "Прием сигнала,фаза нормальная" и "Переворот фазы" будут погашены. В этом случае имеет место либо замыкание между собой жил линии в отводе (проверяется измерением сопротивления между жилами) либо имеется несправность магистрали или соединительной коробки. В этом случае для локализации неисправности необходимо последовательно проверять работоспособность соседних участков ЛПИ и соединительных коробок.

Прибор ТЕСТЕР ЛПИ 1553В позволяет также выявлять "плавающий" обрыв линии - если на входе примника есть нормальный сигнал (горит светодиод "Прием сигнала,фаза нормальная"), а затем происходит кратковременный обрыв линии с последующим восстановлением контакта - светодиод погаснет. Для продолжения проверки необходимо выключить и заново включить режим приема.

8.   Выключить режим приема.

9.   Выключить режим передачи.

10. Выключить питание прибора(ов) ТЕСТЕР ЛПИ 1553В.

11. Отключить разъемы проверяемых отводов от прибора ТЕСТЕР ЛПИ 1553В.

Примечание: при проведении данной проверки необходимо наличие нагрузочных резисторов номиналом 75 Ом в обоих концах линии. В противном случае из-за наличия помех и отражения сигнала в линии результаты проверки могут являться недостоверными.