Руководство по заполнению таблиц в формате EXCEL при подготовке к проведению тестирования  на соответствие ГОСТ Р 52070-2003  согласно ГОСТ Р 51765-2001.

Сокращения принятые в ГОСТ Р 51765-2001:

ТМ – тестируемый модуль

КС – командное слово

ОС – ответное слово

СД – слово данных

НС – нормальное состояние (ОС со всеми нулевыми признаками)

ОшС – ошибка в сообщении (ОС с установленным признаком "Ошибка в сообщении")

ПГК – установлен признак "Принята групповая команда" в ОС

ОО – отсутствие ОС

Для задания исходных данных нашей программе тестирования необходимо на основе таблиц 1–5 заполнить таблицы указанных EXCEL файлов.

На шаге 3 (таблицы 1 – 5)  передается КС «Передать последнюю команду». В случае, если данная команда не реализована в ОУ, на  шаге 3 передается КС «Передать ОС», при этом СД, которое содержит КС с последней переданной командой, в качестве критерия не используется.

| Таблица 1. Варианты ответов ТМ на команды приема данных (КШ-ОУ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Символ | Комбинируемое КС на шаге 2 | Критетии тестирования (3 шага) |
| + | Достоверная допустимая (legal) команда или достоверная недопустимая (illegal) команда, если обнаружение недопустимых команд в ТМ не реализовано | НС, НС, НС+СД (передать последнее КС) СД содержит код КС шага 2 |
| - | Достоверная недопустимая (illegal) команда, если обнаружение недопустимых команд в ТМ реализовано | НС, ОшС, ОшС+СД (передать последнее КС) СД содержит код КС шага 2 |
| . | Недостоверная команда (invalid), например неправильный бит четности | НС, ОО, НС+СД (передать последнее КС) СД содержит код КС шага 1 |
| В случае, если команда управления "Передать последнюю команду" в ТМ не реализована, на шаге 3 передается команда управления "Передать ОС" |  |  |

Выбранные символы  "+",  "-",   "."  вводятся во все клетки таблицы EXCEL файла  "команды_приема.xls".

Для перемещения по таблице, после ввода символа, нажать кнопку TAB для перемещения по строке или кнопку ENTER для перемещения по столбцу.  Столбец  "Число слов 0" означает прием 32-х слов данных.

| Таблица 2. Варианты ответов ТМ на команды передачи данных (ОУ-КШ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Символ | Комбинируемое КС на шаге 2 | Критетии тестирования (3 шага) |
| + | Достоверная допустимая (legal) команда или достоверная недопустимая (illegal) команда, если обнаружение недопустимых команд в ТМ не реализовано | НС, НС, НС+СД (передать последнее КС) СД содержит код КС шага 2 |
| - | Достоверная недопустимая (illegal) команда, если обнаружение недопустимых команд в ТМ реализовано | НС, ОшС, ОшС+СД (передать последнее КС) СД содержит код КС шага 2 |
| . | Недостоверная команда (invalid), например неправильный бит четности | НС, ОО, НС+СД (передать последнее КС) СД содержит код КС шага 1 |
| В случае, если команда управления "Передать последнюю команду" в ТМ не реализована, на шаге 3 передается команда управления "Передать ОС" |  |  |

Выбранные символы  "+",  "-",  "." вводятся во все клетки таблицы EXCEL файла "команды_передачи.xls".  Для перемещения по таблице, после ввода символа, нажать кнопку TAB для перемещения по строке или кнопку ENTER для перемещения по столбцу. Столбец  "Число слов 0" означает передачу 32-х слов данных.

| Таблица 3. Варианты ответов ТМ после групповых команд (КШ-ОУ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Символ | Комбинируемое КС на шаге 2 | Критетии тестирования (3 шага) |
| + | Достоверная допустимая (legal) команда или достоверная недопустимая (illegal) команда, если обнаружение недопустимых команд в ТМ не реализовано | НС, ОО, ПГК+СД (передать последнее КС) СД содержит код КС шага 2 |
| - | Достоверная недопустимая (illegal) команда, если обнаружение недопустимых команд в ТМ реализовано | НС, ОО, ПГК и ОшС+СД (передать последнее КС) СД содержит КС шага 2 |
| . | Недостоверная команда (invalid), например неправильный бит четности | НС, ОО, НС+СД (передать последнее КС) СД содержит код КС шага 1 |
| В случае, если команда управления "Передать последнюю команду" в ТМ не реализована, на шаге 3 передается команда управления "Передать ОС" |  |  |

Выбранные символы  "+",  "-",  "." вводятся во все клетки таблицы EXCEL файла. "групповые_команды.xls".

В последней строке таблицы  EXCEL файла вводится всего один из символов  "+",  "-",  "."   для всех групповых команд передачи (бит приема / передачи равен 1)

Для перемещения по таблице, после ввода символа, нажать кнопку TAB для перемещения по строке или кнопку ENTER для перемещения по столбцу. Столбец  "Число слов 0" означает прием 32-х слов данных.

| Таблица 4а. Варианты ответов ТМ на негрупповые команды управления в режиме КШ-ОУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Символ | Комбинируемое КС на шаге 2 | Критетии тестирования (3 шага) |
| + | Достоверная допустимая (legal) команда или достоверная недопустимая (illegal) команда, если обнаружение недопустимых команд в ТМ не реализовано, или неопределенная команда | НС, НС, НС+СД (передать последнее КС) СД содержит КС шага 2 |
| - | Достоверная недопустимая (illegal) команда, если обнаружение недопустимых команд в ТМ реализовано, или неопределенная команда | НС, ОшС, ОшС+СД (передать последнее КС) СД содержит КС шага 2 |
| . | Недостоверная команда (invalid), например неправильный бит четности, или неопределенная команда | НС, ОО, НС+СД (передать последнее КС) СД содержит КС шага 1 |
| * | Неопределенная команда (дополнительный вариант) | НС, ОО, ОшС+СД (передать последнее КС) СД содержит КС шага 2 |
| В случае, если команда управления "Передать последнюю команду" в ТМ не реализована, на шаге 3 передается команда управления "Передать ОС" |  |  |

Коды неопределенных команд приведены в  табл.1   ГОСТ Р 51765-2001

Выбранные символы  "+",  "-",  ".", "*"  вводятся во все клетки таблицы EXCEL файла "команды_управления.xls".  Для перемещения по таблице, после ввода символа, нажать кнопку TAB для перемещения по строке или кнопку ENTER для перемещения по столбцу.

| Таблица 4б. Варианты ответов ТМ на групповые команды управления в режиме КШ-ОУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Символ | Комбинируемое КС на шаге 2 | Критетии тестирования (3 шага) |
| + | Достоверная допустимая (legal) команда или достоверная недопустимая (illegal) команда, если обнаружение недопустимых команд в ТМ не реализовано или неопределенная команда | НС, ОО, ПГК+СД (передать последнее КС) СД содержит КС шага 2 |
| - | Достоверная недопустимая (illegal) команда, если обнаружение недопустимых команд в ТМ реализовано или неопределенная команда | НС, ОО, ПГК и ОшС+СД (передать последнее КС). СД содержит КС шага 2 |
| . | Недостоверная команда (invalid), например неправильный бит четности или неопределенная команда | НС, ОО, НС+СД (передать последнее КС) СД содержит КС шага 1 |
| В случае, если команда управления "Передать последнюю команду" в ТМ не реализована, на шаге 3 передается команда управления "Передать ОС" |  |  |

Коды неопределенных команд приведены в  табл.1   ГОСТ Р 51765-2001

Выбранные символы  "+",  "-",  ".", "*"  вводятся во все клетки таблицы EXCEL файла "команды_управления.xls".  Для перемещения по таблице, после ввода символа, нажать кнопку TAB для перемещения по строке или кнопку ENTER для перемещения по столбцу.

| Таблица 5а. Варианты ответов ТМ на негрупповые команды управления в режиме ОУ-ОУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Символ | Комбинируемое КС на шаге 2 | Критетии тестирования (3 шага) |
| + | Достоверная допустимая (legal) команда или достоверная недопустимая (illegal) команда, если обнаружение недопустимых команд в ТМ не реализовано, или неопределенная команда | НС, НС, НС+СД (передать последнее КС) СД содержит КС шага 2 |
| - | Достоверная недопустимая (illegal) команда, если обнаружение недопустимых команд в ТМ реализовано, или неопределенная команда | НС, ОшС, ОшС+СД (передать последнее КС) СД содержит КС шага 2 |
| . | Недостоверная команда (invalid), например неправильный бит четности, или неопределенная команда | НС, ОО, НС+СД (передать последнее КС) СД содержит КС шага 1 |
| * | Неопределенная команда (дополнительный вариант) | НС, ОО, ОшС+СД (передать последнее КС) СД содержит КС шага 2 |
| В случае, если команда управления "Передать последнюю команду" в ТМ не реализована, на шаге 3 передается команда управления "Передать ОС" |  |  |

Коды неопределенных команд приведены в  табл.1   ГОСТ Р 51765-2001

| Таблица 5б. Варианты ответов ТМ на групповые команды управления в режиме ОУ-ОУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Символ | Комбинируемое КС на шаге 2 | Критетии тестирования (3 шага) |
| + | Достоверная допустимая (legal) команда или достоверная недопустимая (illegal) команда, если обнаружение недопустимых команд в ТМ не реализовано или неопределенная команда | НС, ОО, ПГК+СД (передать последнее КС) СД содержит КС шага 2 |
| - | Достоверная недопустимая (illegal) команда, если обнаружение недопустимых команд в ТМ реализовано или неопределенная команда | НС, ОО, ПГК и ОшС+СД (передать последнее КС). СД содержит КС шага 2 |
| . | Недостоверная команда (invalid), например неправильный бит четности или неопределенная команда | НС, ОО, НС+СД (передать последнее КС) СД содержит КС шага 1 |
| В случае, если команда управления "Передать последнюю команду" в ТМ не реализована, на шаге 3 передается команда управления "Передать ОС" |  |  |

Выбранные символы  "+",  "-",  ".", "*"  вводятся во все клетки таблицы EXCEL файла "команды_управления_ОУ-ОУ.xls".  Для перемещения по таблице, после ввода символа, нажать кнопку TAB для перемещения по строке или кнопку ENTER для перемещения по столбцу.

Коды неопределенных команд приведены в  табл.1   ГОСТ Р 51765-2001

Выбранные символы  "+",  "-",  ".", "*"  вводятся во все клетки таблицы EXCEL файла "команды_управления_ОУ-ОУ.xls".  Для перемещения по таблице, после ввода символа, нажать кнопку TAB для перемещения по строке или кнопку ENTER для перемещения по столбцу.