Тестирование ОУ  на соответствие требованиям ГОСТ Р 52070-2003 
по методике, изложенной в  ГОСТ Р 51765-2001.

Работы по тестированию начинаются после подписание с Вашей стороны  Договора на проведение работ и оплаты Вашим предприятием Счета от нас.

Для заключения договора на проведение тестирования ОУ, определения стоимости работы и сроков ее выполнения нам необходимо от Вас техническое задание и письмо-заявка с просьбой провести тестирование и выслать в Ваш адрес договор на тестирование ОУ.

При необходимости проведения работ под контролем ВП МО РФ, письмо – заявка от Вас  и техническое задание должны быть согласованы  ВП МО РФ заказчика.

Техническое задание как минимум должно содержать:

1. Ссылку на ГОСТ Р 51765-2001 по которому будет проводиться тестирование.

2. В ТЗ должно быть указано какие устройства будут тестироваться, их названия и сколько резервированных каналов в каждом устройстве, так как мы тестируем один резервированный канал как отдельное ОУ по полной программе.

3. Какой интерфейс с магистральной шиной (подключение к шине через согласующий трансформатор или без него).  Все наши шлейфы кабелей для тестирования оканчиваются вилкой DB-9M, причем контакты 7 и 8 используются для подключения к шине через согласующий трансформатор (7 +, 8 -), а контакты 6 и 9 для  подключения к шине без согласующего трансформатора (6 +, 9 -),  т.е. Вам нужно подготовить переходные кабели минимальной длины между разъемами МКИО (основной и резервный) тестируемого ОУ  и розетками DB-9F . Тип кабеля КВСФ-75 или КВСФМ-75.

4. Требования по питанию - какие напряжения питания и токи потребления у Вашего   устройства.  Вам необходимо подготовить переходный кабель длиной не менее 1,5 м  между  разъемом  питания Вашего устройства и гнездами наших источников питания (обычные приборные штыри с маркировкой  + и –).

5. Объем проверок.  Какие пункты ГОСТ Р 51765-2001 проверять. Необходимо, чтобы в ТЗ включались  все пункты разделов 5.1,  5.2,  6.1 "Обязательные функции ТМ, выполняемые в режиме ОУ" и раздел 7  "Тесты на помехоустойчивость ТМ". Для возможности выполнения тестов протокола по ГОСТ Р 51765-2001  тестируемое ОУ должно правильно выполнять команду КШ  "Передать ОС" (п. 6.1.5.1 ГОСТ), т.к. через эту команду тестер проверяет реакцию ОУ на комбинируемые команды.

Время тестирования обычно составляет от 1 до 5 дней. По результатам тестирования мы выдаем подробный протокол с результатами прохождения тестов по каждому пункту ГОСТ Р 51765-2001  и  итоговое заключение..

Стоимость работы зависит от количества Ваших устройств, числа резервированных каналов в Ваших устройствах, объема тестов, требуемого анализа результатов тестирования 
(т.е. тестирование по принципу годен – негоден по каждому пункту  или с выяснением нами причин, почему тест не проходит).